１． TRANS.EXEで使用する座標データの入力フォーム

TRANSで｢INTERP　DATA｣を選択した場合に必要なデータ

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ＊ | 整数 | NPOINT | 入力した座標の個数 |
| B | ＊ | 実数 | XPNT(I) | 出力したい位置のX座標 |
|  | ＊ | 実数 | YPNT(I) | 出力したい位置のY座標 |
|  |  |  |  | A-Groupで指定したNPOINT行必要 A-Group、B-Groupともフリーフォーマットで入力。｢カンマ｣か｢ブランク｣で区切りを入れてください。 |

２． GRAPH2D.EXEで使用するデータの入力フォーマット

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1-5 | I5 | MAXTIM | 出力された総時間ステップ数 |
|  | 6-10 | I5 | NUMHN | 全水頭の時間変化を出力したい最大節点個数 |
|  | 11-15 | I5 | NUMPN | 圧力水頭の時間変化を出力したい最大節点個数 |
|  | 16-20 | I5 | NUMQN | 流量の時間変化を出力したい最大節点個数 |
|  | 21-25 | I5 | NUMVE | 流速の時間変化を出力したい最大要素個数 |
| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| B | 1-5 | I5 | NUMHN１ | 全水頭の時間変化を出力したい節点のデータ数 |
| B’ | 1-7 | I7 | IHNODE(1) | 全水頭の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | 8-14 | I7 | IHNODE(2) | 全水頭の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | 15-24 | I7 | IHNODE(3) | 全水頭の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | ： | ： | ： |  |
|  |  | (10I7) |  | B-GroupのNUMHN1個必要 B-GroupのNUMHN1＝０の場合、B’-Group は省略 |
| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| C | 1-5 | I5 | NUMPN１ | 圧力水頭の時間変化を出力したい節点のデータ数 |
| C’ | 1-7 | I7 | IPNODE (1) | 圧力水頭の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | 8-14 | I7 | IPNODE (2) | 圧力水頭の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | 15-24 | I7 | IPNODE (3) | 圧力水頭の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | ： | ： | ： |  |
|  |  | (10I7) |  | C-GroupのNUMPN1個必要 C-GroupのNUMPN1＝０の場合、C’-Group は省略 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 1-5 | I5 | NUMQN１ | 流量の時間変化を出力したい節点のデータ数 |
| D’ | 1-7 | I7 | IQNODE(1) | 流量の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | 8-14 | I7 | IQNODE(2) | 流量の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | 15-24 | I7 | IQNODE(3) | 流量の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | ： | ： | ： |  |
|  |  | (10I7) |  | D-GroupのNUMQN１＝０の場合、D’-Group は省略 |
| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| E | 1-5 | I5 | NUMVE1 | 流速の時間変化を出力したい要素のデータ数 |
| E’ | 1-7 | I7 | IVELEM (1) | 流速の時間変化を出力したい要素番号 |
|  | 8-14 | I7 | IVELEM (2) | 流速の時間変化を出力したい要素番号 |
|  | 15-24 | I7 | IVELEM(3) | 流速の時間変化を出力したい要素番号 |
|  | ： | ： | ： |  |
|  |  | (10I7) |  | E-GroupのNUMVE1１＝０の場合、E’-Group は省略 |

各結果は以下のファイルに出力される。

HTIME.CSV　全水頭を取り出した結果

PTIME.CSV　圧力水頭を取り出した結果

QTIME.CSV　流量を取り出した結果

VTIME.CSV　流速を取り出した結果

ただし、流速の結果は、1つの要素に対して、X方向の流速、Y方向の流速の順番で2つのデータが出力される。