3．解析例

（解析例題1）

厚さ30mの不圧帯水層において、矢板を15mまで打設し、G.L.-10mまでの掘削を行うために、地下水位を8m低下させる。この場合の周辺地下水位の変動量と揚水流量を求めた。帯水層は、影響圏を500mとして、そこに一定の境界を設けた。また、掘削面は対称とし、釜場排水条件として、水位を-10mに固定とした。解析領域は、図-3に示すように節点総数253、要素総数225に分割した。入力データを表-1に示す。ここで解析に用いた飽和透水係数は、Ks=1.0×10-5m/sであり、不飽和の浸透特性は図-4に示すような簡単な物性値を用いた。

解析結果として、流速ベクトル図を図-5,6に示す。図-5,6は非定常解析での結果であり、それぞれ、水位低下後6時間、24時間の自由水面の挙動を示す。

ここで示した解析は断面2次元解析であり、掘削が長く、2次元的に起こっている状態での地下水の挙動を解析している。

図-1　鉛直2次元浸透

図-2　A-A断面2次元浸透問題解析モデル

図-3　メッシュ図

図-4　不飽和浸透特性

表-1　入力データ（その1）

***** UNSAF TEST CASE1 *** 2-D UNSTEADY 1-LAYER *****                  Group A

253  225    2    0    1    1    0   10    1    0    0    0    0    0 Group B

0    0    0    0    0                                              Group C

0    0                                                             Group D

3    3    0   -1    0    0    1    0    1    0    0    0    0    0 Group E

3    3                                                             Group F

1    1    2    6    5    1

4    5    6   10    9    1

（中略）                                                 Group G

219  238  239  247  246    1

225  244  245  253  252    1

1.0    3600.0       1.2   86400.0     0.001       0.0　　　　　 Group Q

1.0   21600.0   86400.0                                         Group R

1.0E-5    1.0E-5       0.4    1.0E-4       0.0       0.0           Group S

0.0       0.0       0.2       0.5       0.4       1.0           Group T

0.0     200.0       0.2     100.0       0.4       0.0           Group U

1    1     500.0       0.0      28.0       0.0

3    1     500.0      20.0      28.0       0.0

（中略）                                           Group V

252    0       0.0      19.0      28.0       0.0

253    1       0.0      20.0      20.0       0.0

Blank CARD1

Blank CARD2

Blank CARD3

表-2　計算出力例（その1）

*** STORAGE REQUIRD BS=     4723 WORDS BD=          0　　　　　使用メモリ情報

WORDS  IB=     2116,WORDS

ELEMENT INFORMATION

ELEMENT   C O R N E R  N  O D E S    MATERIAL    ANGLE

3

4

8

7

1

1        1     2     6     5         1      .000E+00

2        2     3     7     6         1      .000E+00

3        3     4     8     7         1      .000E+00

（中略）

223      242   243   251   250         1      .000E+00

224      243   244   252   251         1      .000E+00

225      244   245   253   252         1      .000E+00

***** BAND WIDTH =    19  ELEM =  191　　　　バンド幅情報

（要素191において、バンド幅は19）

*** STORAGE REQUIRD BS=     4723 WORDS BD=        450

WORDS  IB=     2117,WORDS

*** STORAGE REQUIRD BS=     4723 WORDS BD=      10120

WORDS  IB=     2118,WORDS

VERTICAL PLANE FLOW

***** ONLY NONSTEADY PROBLEM *******

//// UNCONFIND or nonlinear GROUND WATER FLOW ////

***** UNSAF TEST CASE1 *** 2-D UNSTEADY 1-LAYER *****

NUMBER OF NODAL POINTS------- 253

BAND WIDTH ------------------  19　　GroupBの情報

NUMBER OF ELEMENTS ---------- 225

NUMBER OF MATERIALS ---------   1

表-2　計算出力例（その2）

MAX NUMBER OF ITERATIONS ----  10

MAX NUMBER OF ITERATIONS(T=0)  20　　 GroupBの情報

ELEMENT TYPE TRIAN/0 IPARTA/1   0

SOLVER CHOICE GE/0 PCG/1        0

INITIAL TIME-----------  1.000E+00

MAXIMUM TIME-----------  3.600E+03　　 GroupQの情報

MULTIPLY FACTOR--------  1.200E+00

FINAL TIME-------------  8.640E+04

PRINT OUT STEP-(NT)----     3

MINIMUM ERROR----------  1.000E-03

*** PRINT OUT TIME INFORMATION ***　　計算結果を出力する時間

1.0000E+00          2.1600E+04          8.6400E+04

UNITS ARE CONTROLED BY THE FOLLOWING CONSTANTS -

CONS1 =   1.000E+00   CONS2 =   1.000E+00

***** MATERIAL INFORMATION ******　　　　　　　　　　　　　　　　　KTYPE(GroupB)

材料番号　　飽和透水係数　　材料特性　比貯留係数　最小容水量

MAT. No.    K-X    　 K-Z    　POROSITY       　Ss       　　THR      　FAN

1   　1.000E-05  1.000E-05     .400        1.000E-04      .000         .00

材料番号1の不飽和浸透特性値　θ-Kr(GroupT)

TABLE OF RELATIVE CONDUCTIVITY VERSUS MOISTURE CONTENT FOR MATERIAL  1

0.000E+00  0.000E+00    5.000E-01  2.000E-01    1.000E+00  4.000E-01

材料番号1の不飽和浸透特性値　θ-φ(GroupU)

TABLE OF PRESSURE HEAD VERSUS MOISTURE CONTENT FOR MATERIAL  1

-2.000E+02  0.000E+00   -1.000E+02  2.000E-01    0.000E+00  4.000E-01

材料番号1の不飽和浸透特性値

TABLE OF SPECIFIC MOISTURE CAPACITY VERSUS MOISTURE CONTENT FOR MATERIAL  1

2.000E-03  1.000E-01    2.000E-03  3.000E-01

表-2　計算出力例（その3）

節点情報

NODAL POINT INFORMATION　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  節点流量

節点番号　　節点条件　X座標　 　Y座標　　圧力水頭　　(流入＋、流出－)

NODE NO.     KODE       X,R            Y,Z         .PSI.           　 Q

1         1    .500000E+03    .000000E+00    .280000E+02    .000000E+00

2         1    .500000E+03    .100000E+02    .180000E+02    .000000E+00

3         1    .500000E+03    .200000E+02    .800000E+01    .000000E+00

(中略)

251         0    .000000E+00    .175000E+02    .105000E+02    .000000E+00

252         0    .000000E+00    .190000E+02    .900000E+01    .000000E+00

253         1    .000000E+00    .200000E+02    .000000E+00    .000000E+00

表-2　計算出力例（その4）

***** UNSAF TEST CASE1 *** 2-D UNSTEADY 1-LAYER *****        問題のタイトル

解析時間　　　　タイムステップ　　　井戸内の水位　　　　　繰り返し計算における解の収束状況

TIME =  1.00000E+00     TIME STEP =       1    AL= 0.000E+00　（3回目の繰り返し計算において、圧力水頭の計算誤差の最大値

は節点132にて発生し、その値は5.32907E-15であった。）

MAXIMUM CHANGE IN PRESSURE HEAD DURING ITERATION  3 WAS  5.32907E-15 AT NODE  132

CUMULATIVE INFLOW INTO SYSTEM IS = -3.71702E-04

節点番号　全水頭　圧力水頭　節点流量(流入＋、流出－)

― 2-3-7 ―

NODE   HEAD    PRESS HEAD   DISCHARGE    NODE   HEAD     PRESS HEAD   DISCHARGE    NODE    HEAD    PRESS HEAD    DISCHARGE

1  2.8000E+01  2.8000E+01  8.13152E-20   2  2.8000E+01  1.8000E+01  1.82959E-19     3  2.8000E+01  8.0000E+00  1.99900E-19

4  2.8000E+01 -2.0000E+00  0.00000E+00   5  2.8000E+01  2.8000E+01  0.00000E+00     6  2.8000E+01  1.8000E+01  0.00000E+00

7  2.8000E+01  8.0000E+00  0.00000E+00   8  2.8000E+01 -2.0000E+00  0.00000E+00     9  2.8000E+01  2.8000E+01  0.00000E+00

（中略）

253  2.0000E+01  0.0000E+00 -3.73087E-05   0  0.0000E+00  0.0000E+00  0.00000E+00     0  0.0000E+00  0.0000E+00  0.00000E+00

表-2　計算出力例（その5）

境界(水頭固定節点)における流量情報

***  B O U N D A R Y   F L U X E S  I N F O R M A T I O N ***

流入                           流出

NODE           +Q                  NODE           -Q

1      8.132E-20                 213     -3.702E-05

2      1.830E-19                 221     -7.432E-05

3      1.999E-19                 229     -7.434E-05

237     -7.435E-05

― 2-3-8 ―

245     -7.437E-05             (+Q)+(-Q)

‐90

+90

180

0

f

253     -3.731E-05

====================================================================================================

TOTAL                4.642E-19                         -3.717E-04     TOTAL FLUXES = -3.717E-04

各要素における流速ベクトル情報（単位は透水係数に一致する。）

*** V E L O C I T Y    I N F O R M A T I O N  ***

***** UNSAF TEST CASE1 *** 2-D UNSTEADY 1-LAYER *****

TIME =   1.0000E+00     TIME STEP =   1

要素番号　水平成分　鉛直成分　絶対値　水平となす角

ELEM.     V(X)       V(Z)        VV      DEGREE(f)    ELEM.     V(X)       V(Z)        VV      DEGREE(f)

1    0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00   -90.0          2    0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00   -90.0

3    0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00   -90.0          4    0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00   -90.0

（中略）

225    1.261E-07  7.449E-05  7.449E-05    89.9          0    0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00      .0

図-5　釜場排水工法（断面2次元・非定常解析(6時間後)）

図-6　釜場排水工法（断面2次元・非定常解析(24時間後)）