第2編

ユーザーマニュアル

AC-UNSAF(2D) Ver.2025.01

Academic Version

入力マニュアル

入力における基本ルールの確認

 整数と実数は区別するので、実数値は小数点を付け、整数は小数点を付けないこと。

 「省略」に該当するgroupは０やブランク行を必要としない(入れてはいけない)。

 「BLANK」に該当するgroupは０かブランク行を必要とする(入れなければならない)。

 入力マニュアルの記載が曖昧であり理解できない時は、プログラムソースで入力部分を確認する。

1．ファイルの構成と利用方法

1-1．ファイルの構成

AC-UNSAFは実行ファイル(.exeファイル)を中心に以下のファイル構成からなる。

(1)AC-UNSAF2D

ソースファイル(.for)と実行ファイル(.exe)をもつ。

コンパイル時に中間ファイルに相当するいくつかのファイルができ(.objなど)、コンパイラーやその設定オプション毎に作成される中間ファイルは異なる。しかし、計算や修正に必要なファイルは中間ファイルには存在しないので、譲渡の際には(.for)と(.exe)の２ファイルに着目すれば良い。

老婆心であるが、ソースファイルを修正しても、コンパイルし直して新しい実行ファイルを作らない限り、プログラムを修正したことにはならない。FORTRANコンパイラーの使い方については各自習得されたい。

基本的に、UNSAF本体のコーディングはFORTRAN77仕様としてあり、コンパイラーや計算機に依存する特殊な命令を導入しない様に気を付けたつもりである(少なくとも、この前のバージョンは、PC,UNIX、汎用機、スパコンで何ら修正無しに稼動していた)。

尚、アカデミックバージョンとなっているが、解析能力を削減したバージョンではなく、研究段階にある未確認な機能を取り除いたに過ぎない。

(2)データファイル(拡張子に依存しないテキストファイル、一般に.dat)

解析モデルを入力マニュアルに促して数値情報に置き換えたのがデータファイルである。

このファイルは市販のエディタやワープロを使って作成する。プリ(pre-)ソフトと称するデータ作成アプリケーションもあるが、当バージョンのUNSAFにはこれが開発されていないので各自でデータファイルは打込んで頂きたい。

しかしながら、作成されたデータをみると、ある程度の規則性が確認されることから、表計算アプリケーションを用いてデータの一部を作成させることも可能である。この時、表計算アプリケーションとのファイルのやり取りを用意にするために、節点情報と要素情報の入力フォームにはフリーフォーマットも選べるようにしてある。

(3)印字フォームファイル(拡張子に依存しないテキストファイル、一般に.prn)

近年は、コンソール(画面)上で計算結果を確認することが多くなったが、かつては結果はプリンターで印字することを前提にしていた。現在のUNSAFの出力ファイルはコンソール上で見ることが可能であるが、プリンターへの印字フォームで出力されている。

(4)WORK.LST

UNSAFではいくつかのワークファイルを用いる。各ファイルは後に示すが、これらのファイル名を指定しているファイルがWORK.LSTファイルである。このファイルは、コンピュータ内ではカレントディレクトリーに存在することを前提にしてある。

(5)第1ワークファイル

WORK.LST内の最初のファイルである。unformat仕様の読書きを受け付けるファイルである。各時間ステップの計算後に流量計算を行なうために、SUB.RESETでAマトリックスとBベクトルを書き込み、SUB.FIXQあるいはSUB.FIXQPCGで読み込まれる。

(6)第2ワークファイル

WORK.LST内の二番目のファイルである。unformat仕様の読書きを受け付けるファイルである。非線形問題を扱う場合の収束性の確認のために、計算結果を随時保存するものである。

(7)第3ワークファイル

WORK.LST内の三番目のファイルである。unformat仕様の読書きを受け付けるファイルである。非線形問題の収束が所定の繰り返し回数内で達することができなかった場合、一旦前の時間ステップに戻って時間増分を小さくして計算をやり直す。この為に、計算結果と節点条件を保存するために用いられる。

※：第1～3のファイルは、計算中には頻繁にアクセスがみられ、これにより計算時間(elapse-timeであって、CPU-timeではない)が増大する場合が有る。特に、ハード資源の乏しい計算環境ではこれに要する計算時間が実際の計算時間であるCPU-timeを大幅に上回ることがある。そこで、メモリー環境に余裕が有るならメモリー上にワーク領域を確保することができる。UNSAFではINCOR(E-group)によって、ファイルかメモリーかの選択ができる。

(8)第4ワークファイル

WORK.LST内の4番目のファイルである。unformat仕様の読書きを受け付けるファイルである。計算ステップ毎の計算結果を保存するものである。このファイルは以下のように用いられる。①再計算用の水頭分布データの採集、②付属のグラフィックアプリケーション(PCGRPP)のデータファイル、 ③他のグラフィックなどのアプリケーション用のデータファイル変換アプリケーションのデータ(今回、TECPLOT,FEMAP,MicroAVS,iGPOSTに対応した変換プログラムを添付した)。

(9) TRANS

ソースファイルと実行ファイルをもつUNSAF用の計算結果ファイルの変換アプリケーションである。ここでは、再計算用節点情報の作成と所定のグラフィックアプリケーション(TECPLOT,FEMAP,MicroAVS,iGPOST)用のフォーマット変換ができる。

これらのファイル群の関係は以下の図に示すようである。

また、｢INTERP　DATA｣を選択することで、入力した座標値の位置での水位を出力することが出来る。

(10)ポスト出力時間とステップの出力

Fort.56に、テキスト形式で時間ステップ、出力時間を出力している。

(11)PCG用の計算用インデックスファイルの出力

Fort.55に、COLHT、ADRSKで作成されるPCG用の計算用インデックスファイルを保存する。

入力データ作成および再計算データの作成について

プログラムUNSAFでは専用のプリプロセッサ－(入力支援プログラム)は用意されていないが、以下のツールを用いることで入力量を減らすことができる。

● 要素構成情報の自動生成

G-groupでは自動生成による要素構成入力量を縮約できる。ここでは以下のルールによる。要素番号をとばして入力すると、次に入力された要素番号の一つ前まで、

要素番号、各構成節点番号：前要素情報＋１

材質番号、異方性の偏向角：前要素情報と同じ

ただし、最終番号要素構成情報は必ず入力する。

● 節点情報の自動生成

V-groupでは自動生成による節点情報入力量を宿約できる。ここでは以下のルールによる。節点番号をとばして入力すると、次に入力された節点情報間では

節点番号：前節点情報＋１

KODE,Q：前節点情報と同じ

X、Y、P1：入力のあった節点間で等分割生成

● 他のアップリケーションからの入力

メッシュジェネレーターソフトや表計算ソフトで節点や要素構成を作製してこれを入力データとして用いる場合、一旦テキスト形式のfileに変換して、これを入力データfileに取り込むことが考えられます。

この時、UNSAFの入力ではFORMATを指定していますが、カンマ(､)区切りのfree-FORMATを指定することで(E-group IRELM,IRNDE=1)、入力の汎用性を増しています。

● 再計算データーの作成

経時変化する現地の状況毎に条件を変更した問題を扱う場合があります。例えば、掘削問題で掘進状況に対応した対策検討など。

この時、それまでの経時変化計算結果を初期条件として条件変更後の解析を扱えばよい。

これに対応するために、計算結果file変換ツールTRANSを用いて、再計算用初期データfileを作製します。ここで、作製されるfileはV-groupの節点情報のみである。ここで、作製された節点情報を最初のデータのそれと入れ替え、さらに所定の条件変更を追加すればよい。

1-2．AC-UNSAF2Dの使い方

（1）提供CD-ROM内ファイル内訳

以下のファイルが最低限含まれていることを確認されたい。

AC-UNSAF2D.FOR	：academic UNSAF2Dフォートランソース

AC-UNSAF2D.EXE	：    〃              WIN/95実行モジュール

GRAPH2D.FOR	：UNSAF2D用結果取り出しプログラムソース

GRAPH2D.EXE	：    〃              WIN実行モジュール

TRANS.FOR		： UNSAF2D用出力変換フォートランソース

TRANS.EXE		：    〃              WIN実行モジュール

WORK.LST		：UNSAF2D実行時のファイル設定ファイル

DEMO.DAT		：デモ用データファイル

（2）インストール

利用者の使い勝手の良い様にFDからハードディスクなどへコピーする。

プロテクトなどは掛けていないので、通常のファイルコピーで可能である。

（3）実行

実行時に必要なファイルは以下のものである。

AC-UNSAF2D.EXE	：    〃              WIN実行モジュール

GRAPH2D.EXE	：    〃              WIN実行モジュール

TRANS.EXE		：    〃              WIN実行モジュール

WORK.LST		：UNSAF2D実行時のファイル設定ファイル

UNSAF用データファイル

GRAPH2D用データファイル

注意する点は、カレントディレクトリーにWORK.LSTファイルが存在すること。

また、実行時に作成されるファイルは以下のものであり、既に存在している場合には上書き、あるいは二重設定となりファイル名の変更や既存ファイルの消去が要求される。

AC-UNSAF2D.EXE実行時には以下のファイルが作成される。

① 出力ファイル（実行時に対話形式で指定）

②WORK.LSTファイル内で設定されるファイル

GRAPH2D.EXE実行時には以下のファイルが作成される。

① 出力ファイル（入力データによって出力される）

HTIME.CSV　全水頭を取り出した結果

PTIME.CSV　圧力水頭を取り出した結果

QTIME.CSV　流量を取り出した結果

VDTIME.CSV　流速を取り出した結果

TRANS.EXE実行時には以下のファイルが作成される。

① 出力ファイル（実行時に対話形式で指定）

2．入力フォーム

| Group | # Columns | # Form | # Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1-80 | A4 | HED | 問題のHead Title |
| B | 1- 10 | I10 | NUMNP | 節点総数 |
|  | 11-20 | I10 | NUMEL | 要素総数 |
|  | 21-25 | I5 | KAT | 0：二次元平面場 1：軸対称場 2：二次元断面場 3：軸対称場(揚水問題) |
|  | 26-30 | I5 | KCON | 0：不圧問題 1：被圧問題 or 0：非線形問題(不飽和､浸出面､降雨、揚水 などを扱う場合) 1：線形問題 |
|  | 31-35 | I5 | NUMMAT | 材質総数(99) |
|  | 36-40 | I5 | INIT | ※V-groupの水頭P1の入力タイプの指定 0：圧力水頭(ψ)を初期値入力 1：全水頭(ψ+z)を 〃 |
|  | 41-45 | I5 | KTYPE | [θ-Kr]関係式入力形式 -1：不飽和特性を入力しない 0：実験値入力 1：Kr=Sen式(Irmay型) 2：Kr=exp(n(Se-1))式(Hillel型) |
|  | 46-50 | I5 | MAXIT | 各時間ステップの最大繰り返し計算数 [推奨値：10] |
|  | 51-55 | I5 | INTEG | 時間積分法 1：後退差分 2：中央差分 [推奨値：1] |
|  | 56-60 | I5 | NSEEP | 初期定常(NTYPE=0,1 ＠E-group)： 初期定常時の浸出面総数 非定常のみ(NTYPE=-1)：浸出面総数 浸出面がない時：BLANK 降雨浸透問題(NUMEP1 @D-group)：BLANK (降雨問題と同時には扱えない) |
| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| B2 | 1-5 | I5 | NBOUN | 経時的に水頭が変化する境界条件数 |
|  | 6-10 | I5 | MNBN | NBN @L-groupの最大数 |
|  | 11-15 | I5 | MIHT | NIHT @M-groupの最大数 |
|  | 16-25 | F10.0 | omega | 0.0 ≦ omega ≦ 1.0 【推奨値: 0.0 】 定常計算時の非線形繰り返し中の非線形特性計算時の参照水位の処理 omega ＝0.0 : P(I) を使用 omega ＝1.0 : P1(I） omega ＝0.5 : 平均値を使用 (P1(I)+P(I))/2. (旧AC-UNSAF同等) Pは非線形繰り返し計算過程の算定水位 P1は初期入力水位 |
|  | 26-30 | I5 | NPCG | =0：通常の計算 COLHT、ADRSKでfort.55にPCG用の計算ファイルを作成し保存する。 ≠0：fort.55の内容を読み込んで、COLHT、ADRSKでの作成部分を省略する。 同じメッシュを使用する場合は、初期処理の高速化が行える。 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1-10 | I10 | NBW | 井戸底部にある節点総数 |
|  | 11-20 | I10 | NPB | 井戸底部コーナー部にある節点番号 |
|  | 21-30 | I10 | NPT | 井戸天端部にある節点番号 |
|  | 31-40 | I10 | NEP | 井戸内壁面の節点総数 |
|  | 41-50 | I10 | LW | 井戸内初期水位節点番号 |
|  |  |  |  | - KAT3なら、C-groupはBLANK |
| D | 1-5 | I5 | NUMEP | 降雨を受ける面の最大節点数 |
|  | 6-10 | I5 | ITQ | 降雨強度と時間の関係数(ITQ2) |
|  |  |  |  | ※降雨浸透を扱わないなら、D-groupはBLANK※ITQ=1は設定できない |
|  | 11-15 | I5 | NBNQ | 経時的に流量が変化する境界条件数 |
|  | 16-20 | I5 | MNBQ | NBQ @NQL-groupの最大数 |
|  | 21-25 | I5 | MIQT | NIQT @NQM-groupの最大数 |
|  | 26-30 | I5 | ICAPA | =0 浸透率を考慮しない。 =1 浸透率を考慮する。(浸透率データ必須) |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 1-5 | I5 | NCUL | 収束計算未収束時のΔt分割(1/2)回数制限 [推奨値：３] |
|  | 6-10 | I5 | NT | 指定出力計算時間の総数 (=0：定常計算結果のみ出力) |
|  | 11-15 | I5 | MAXITO | 定常解析における収束計算最大繰り返し数 [推奨値：２０] |
|  | 16-20 | I5 | NTYPE | =－1：非定常問題のみ = 1：定常問題のみ = 0：初期定常→(条件変更)→非定常計算 このoption(=0)は用いず file変換TRANSで 条件変更file作成を推薦 |
|  | 21-25 | I5 | NSEEP1 | NTYPE0での浸出面数 NTYPE=-1ではBLANK |
|  | 26-30 |  |  |  |
|  | 31-35 | I5 | IVFLAG | =0：流速ベクトル未出力 =1： 〃 出力 |
|  | 36-40 | I5 | MESH | =0：計算実行 =1：メッシュデータ読み取り後、終了 |
|  | 41-45 | I5 | INCOR | 計算過程の一時保存データの扱い =0：中間ファイル作成 =1：内部メモリー使用 |
|  | 46-50 | I5 | JMES | =0：三角形要素 (ACバージョンでは、三角形要素のみ) =1：アイソパラメトリック要素 =2：アイソパラメトリック影響要素 |
|  | 51-55 | I5 | IRELM | =0：要素情報groupGは定型フォーマット =1： 〃 フリーフォーマット |
|  | 56-60 | I5 | IRNDE | =0：節点情報groupVは定型フォーマット =1： 〃 フリーフォーマット |
|  | 61-65 | I5 | NSOLV | =0：ガウスの消去法 =1：PCG法 |
|  | 66-70 | I5 | NDSPL | =0：コンソール画面に逐次出力する =1：コンソール画面出力なし |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 1-5 | I5 | NUMK(1) | 材料番号1の[θ-Kr]関係数 |
|  | 6-10 | I5 | NUMP(1) | 〃 1の[θ-ψ]関係数 |
|  | 11-15 | I5 | NUMK(2) | 材料番号2の[θ-Kr]関係数 |
|  | 16-20 |  | NUMP(2) | 〃 2の[θ-ψ]関係数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | NUMK (NUMMAT) | NUMMAT番まで入力 |
|  |  | (14I5) | NUMP (NUMMAT) | NUMMAT番まで入力 |
|  |  |  |  | ※KTYPE=－1 @B-groupなら、F-groupは省略 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 1-10 | I10 | NUM | 要素番号 |
|  | 11-20 | I10 | KX(NUM,1) | 要素NUMのｉ番節点番号 |
|  | 21-30 | I10 | KX(NUM,2) | 〃 ｊ 〃 |
|  | 31-40 | I10 | KX(NUM,3) | 〃 ｋ 〃 |
|  | 41-50 | I10 | KX(NUM,4) | 〃 ｌ 〃 |
|  | 51-65 | I5 | KX(NUM,5) | 要素NUMの材質番号 0：不透水要素扱い |
|  | 66-75 | F10.0 | SANG(NUM) | 要素NUMの主透水方向のx軸のなす角(°) [通常、SANG(NUM)=0] ※NRELM@E-group =0 なら、column指定 =1 なら、カンマ(,)区切りかスペース 区切り |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 1-10 | I10 | NP(1,1) | 浸出面を構成する１番目の節点 |
|  | 11-20 | F10.0 | SETPV | 浸出面１番目に設定する圧力水頭値（通常=0.0) |
| H | 1-10 | I10 | NP(2,1) | 浸出面を構成する2番目の節点 |
|  | 11-20 | F10.0 | SETPV | 浸出面2番目に設定する圧力水頭値（通常=0.0) |
|  |  |  |  | ※H,はNSEEP分入力 - NSEEP=0@B-groupなら、H-groupは省略 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1-10 | E10.3 | EI | 降雨強度の最大値(+I) |
|  | 11-20 | E10.3 | PL | air-entry値(侵入最小水圧力水頭ψ) |
|  |  |  |  | ※NUMEP=0@D-groupなら、I-groupは省略 |
| J | 1-10 | I10 | NSIC(1) | 降雨考慮表面の1番目節点番号 (x軸増加方向の並び順) |
|  | 11-20 | I10 | NSIC(2) | 降雨考慮表面の2番目節点番号 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  | (7I10) | NSIC (NUMEP) | NUMEPまで入力 NSIC(I)<0が関係する区間には、降雨を入れない。途中で降雨境界が離れる場合に使用 (注)降雨条件適用時には節点間隔をできるだけ小さくする。 ※NUMEP=0 @D-groupなら、J-groupは省略 |

降雨節点に負の値を入れた場合の処理について

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 1-10 | F10.0 | XQ(1) | 経時変化降雨強度関係の1番目の時間ｔ |
|  | 11-20 | F10.0 | YQ(1) | 〃 の1番目の強度I |
|  | 21-30 | F10.0 | XQ(2) | 〃 の2番目の時間t |
|  | 31-40 | F10.0 | YQ(2) | 〃 の2番目の強度I |
|  |  | (6F10.0) | ・ |  |
|  |  |  | XQ(ITQ) | ITQ番まで入力 |
|  |  |  | YQ(ITQ) | ITQ番まで入力 |
|  |  |  |  | - ITQ=0 @D-groupなら、K-groupは省略 - R-groupも参照の事 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | 1-5 | I5 | NUMRC | 浸透率を与える節点数 |
|  |  |  |  | ※ICAPA=0@D-groupなら、K2-groupは省略 |
| K2’ | 1-10 | I10 | NCAPA | 浸透率を与える節点番号 |
|  | 11-20 | F10.0 | CAPA | 浸透率 |
|  |  |  | ・ | K2’は、K2のNUMRC回繰り返す。 ここで指定しない降雨節点の浸透率は1.0となる。 |
|  |  |  |  | ※ICAPA=0@D-groupなら、K2-group、K2‘-groupは省略 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 1-5 | I5 | NBN(1) | 水頭経時変化境界1番をなす節点総数 |
| L’ | 1-10 | I10 | NBOU(1,1) | 〃 の1番目の節点番号 |
|  | 11-20 | I10 | NBOU(1,2) | 〃 の2番目の節点番号 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  | (7I10) | NBOU (1､NBN(1)) | NBN(1)番まで入力 |
| L | 1-5 | I5 | NBN(2) | 水頭経時変化境界2番をなす節点総数 |
| L’ | 1-10 | I10 | NBOU(2,1) | 〃 の1番目の節点番号 |
|  | 11-20 | I10 | NBOU(2,2) | 〃 の2番目の節点番号 |
|  |  | (7I10) | NBOU (2､NBN(2)) | NBN(２)番まで入力 |
|  |  |  |  | ※NBOUN=0@B-groupなら、L,L’groupは省略 ※L,L’はNBOUN数必要 |
| M | 1-5 | I5 | NIHT(1) | 水頭経時変化境界1番の時間-水頭関係数 |
|  | 6-10 | I5 | NIHT(2) | 〃 2番の時間-水頭関係数 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  | (14I5) | NIHT (NBOUN) | 〃 NBOUN番の時間-水頭関係数 |
|  |  |  |  | ※NIHT(i)2とする ※NBOUN=0 @B-groupなら、M-groupは省略 |
| N | 1-10 | F10.0 | XT(1,M) | 水頭経時変化条件のM番境界の1番目の時間 |
|  | 11-20 | F10.0 | YT(1,M) | 〃 1番目の全水頭 |
|  | 21-30 | F10.0 | XT(2,M) | 水頭経時変化条件のM番境界の1番目の時間 |
|  | 31-40 | F10.0 | YT(2,M) | 〃 1番目の全水頭 |
|  |  | (6F10.0) |  | M=NBOUNまで入力 - NBOUN=0 @B-groupなら、N-groupは省略 - R-groupも参照の事 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NQL | 1-5 | I5 | NBQ(1) | 流量経時変化境界1番をなす節点総数 |
| NL’ | 1-10 | I10 | NBOUQ(1,1) | 〃 の1番目の節点番号 |
|  | 11-20 | I10 | NBOUQ(1,2) | 〃 の2番目の節点番号 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  | (7I10) | NBOUQ (1､NBQ(1)) | NBQ(1)番まで入力 |
| NQL | 1-5 | I5 | NBQ(2) | 流量経時変化境界2番をなす節点総数 |
| NQL’ | 1-10 | I10 | NBOUQ(2,1) | 〃 の1番目の節点番号 |
|  | 11-20 | I10 | NBOUQ(2,2) | 〃 の2番目の節点番号 |
|  |  | (7I10) | NBOUQ (2､NBQ(2)) | NBQ(２)番まで入力 |
|  |  |  |  | ※NBNQ=0@D-groupなら、NQL,NQL’groupは省略 ※NQL,NQL’はNBNQ数必要 |
| NQM | 1-5 | I5 | NIQT(1) | 流量経時変化境界1番の時間-流量関係数 |
|  | 6-10 | I5 | NIQT(2) | 〃 2番の時間-流量関係数 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  | (14I5) | NIQT (NBOUNQ) | 〃 NBNQ番の時間-流量関係数 |
|  |  |  |  | ※NIQT(i)2とする ※NBNQ=0 @D-groupなら、NQM-groupは省略 |
| NQN | 1-10 | F10.0 | XTQT(1,M) | 流量経時変化条件のM番境界の1番目の時間 |
|  | 11-20 | F10.0 | YTQT(1,M) | 〃 1番目の流量 |
|  | 21-30 | F10.0 | XTQT(2,M) | 流量経時変化条件のM番境界の1番目の時間 |
|  | 31-40 | F10.0 | YTQT(2,M) | 〃 1番目の流量 |
|  |  | (6F10.0) |  | M=NBNQまで入力 - NBNQ=0 @D-groupなら、NQN-groupは省略 - R-groupも参照の事 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 1-10 | I10 | NB(1) | 井戸底の１番目節点番号 |
|  | 11-20 | I10 | NB(2) | 〃 2番目節点番号 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  | I10 | NB(NBW) | 〃 NBW番目節点番号 |
|  |  | I10 | NE(1) | 井戸壁の１番目節点番号(NE(1)=NB(NBW)) |
|  |  | I10 | NE(2) | 〃 2番目節点番号 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  | I10 | NE(NEP) | 〃 NEP番目節点番号 |
|  |  | (7I10) |  | - NBW=0なら、O-groupは省略 - NODEデータ（v-group）のKODEに自動で、‐2または2を設定します。 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1-10 | F10.0 | RW | 井戸(井戸内水位変動区間) 半径 |
|  | 11-20 | F10.0 | RT | 揚水ポンプ配管半径 |
|  | 21-30 | F10.0 | QT | 揚水流量(>0：揚水， <0：注水) |
|  | 31-40 | F10.0 | AL | 井戸内初期水高さ |
|  |  |  |  | - NBW=0なら、P-groupは省略 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | 1-10 | F10.0 | DT | 初期時間増分Δt |
|  | 11-20 | F10.0 | DTMAX | Δtの最大値(ΔtDTMAX) |
|  | 21-30 | F10.0 | DMUL | 時間増分増加率 ΔtK+1=DMUL＊ΔtK [推奨値：1.15~1.5] |
|  | 31-40 | F10.0 | TMAX | 計算の最終時間(tTMAX) |
|  | 41-50 | F10.0 | TOL | 非線形解析の収束基準 (繰り返し計算値ψの差) [推奨値：最小メッシュサイズの1/1000] |
|  | 51-60 | F10.0 | TSOLV | PCG法の収束基準(ガウス法には関与しない) [0.0の時､推奨値：10-8] |
|  | 61-65 | I5 | ITMAX | PCG法の繰返し上限回数： NUMNPのITMAX倍で指定 [0.0の時､推奨値：5] |
| R | 1-10 | F10.0 | TM(1) | 指定計算・出力時間の1番目 |
|  | 11-20 | F10.0 | TM(2) | 〃 2番目 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  |  | TM(NT) | 〃 NT番目 |
|  |  | (7F10.0) |  |  |
|  |  |  |  | ※NT=0なら、R-groupは省略 TM(1)=DT@Q-group K,N-groupがある場合は、指定時間を合せる |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 1-10 | F10.0 | C1(M) | 材質Mのx軸方向透水係数Kxx |
|  | 11-20 | F10.0 | C2(M) | 〃 y軸方向透水係数Kyy |
|  | 21-30 | F10.0 | POR(M) | 〃 有効間隙率ne =θs |
|  | 31-40 | F10.0 | SS(M) | 〃 比貯留係数SS [推奨値：(砂) 10-6(1/cm)] |
|  | 41-50 | F10.0 | THR(M) | 残留体積含水率θr[通常：0] |
|  | 51-60 | F10.0 | FAN(M) | KTYPE=1､2で指定した推定式の係数ｎ |
|  |  |  |  | ※M=1～NUMMATまで入力 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 1-10 | F10.0 | XK(1,M) | 材質Mのθ-Kr関係の1番目のθ |
|  | 11-20 | F10.0 | YK(1,M) | 〃 1番目のKr |
|  | 21-30 | F10.0 | XK(2,M) | 〃 2番目のθ |
|  | 31-40 | F10.0 | YK(2,M) | 〃 2番目のKr |
|  |  | (6F10.0) |  | - KTYPE=0の場合のみ入力 それ以外は省略 ※：θが小さい方から順 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 1-10 | F10.0 | XP(1,M) | 材質Mのθ-¦ψ¦関係の1番目のθ |
|  | 11-20 | F10.0 | YP(1,M) | 〃 1番目の¦ψ¦ |
|  | 21-30 | F10.0 | XP(2,M) | 〃 2番目のθ |
|  | 31-40 | F10.0 | YP(2,M) | 〃 2番目の¦ψ¦ |
|  |  | (6F10.0) |  | - KTYPE=-1up省略 - θの小さい方から順 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 1-10 | I10 | N | 節点番号 |
|  | 11-15 | I5 | KODE(N) | 境界条件番号 0 or BLANK：計算変量 1：水位固定 or 変動水位条件入力点 2：初期状態に浸出面上 -2：初期状態で不飽和であり、浸出面になり得 る節点 4：初期状態で浸出面上にある降雨(蒸発?)浸透条件節点 -4：初期状態に不飽和である降雨(蒸発?)浸透条件節点 |
|  | 16-25 | F10.0 | X(N) | x座標値(KAT=1,3ではｒ座標値) |
|  | 26-35 | F10.0 | Y(N) | z座標値(KAT=0では、y座標値) |
|  | 36-45 | F10.0 | P1(N) | INIT=0なら、初期圧力水頭値 INIT=1なら、初期全水頭値 |
|  | 46-55 | F10.0 | Q(N) | 既知流量値(<0湧水、>0注入) |
|  |  |  |  | ※NRNDE=0なら、column指定 =1なら、(､)区切りで指定なし |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W |  |  |  | NTYPE=0の時、非定常計算用変更条件の入力 |
|  | 1-5 | I5 | NCHA | 変更節点総数 |
|  | 6-10 | I5 | NSEEP | 非定常計算での浸出点総数 |
|  |  |  |  | ※NTYPE=1,-1なら、W-groupは省略 |
| X |  |  |  | NTYPE=0の時、非定常計算用変更条件の入力 NSEEP@Ｗgroupに対応した浸出面節点情報 |
|  | 1-10 | I10 | NP(1,1) | 浸出面1番目の節点番号 |
|  | 11-20 | F10.0 | SETPV | 浸出面1番目の圧力水頭値(通常=0.0) |
|  |  |  |  | ※NTYPE=1,-1あるいはNSEEP=0@Wgroupなら、W-groupは省略 |
| Y |  |  |  | NTYPE=0の時、非定常計算用変更条件の入力 NCHA@W-groupに対応した変更節点情報 |
|  | 1-10 | I10 | N | 節点番号 |
|  | 11-20 | I10 | KODE(N) | 境界条件(V-group参照) |
|  | 21-30 | E10.3 | P1(N) | 初期水水頭値(V-group参照) |
|  | 31-40 | E10.3 | Q(N) | 既知流量値(V-group参照) |
| Z |  |  |  | ブランク行 |