第1編

理 論 解 説

1．浸透流の流れの支配方程式

1.1質量保存則

最初に、control volumeと称されるｐ図1.1に示す微小立方体を考える。この立方体はこれから我々が議論する地下水および地下水流体のあらゆる特性を有するものと考える。

図1.1 Control Volume

この立方体内を流れが通過し、その成分をxyz直交座標の三成分に分割して整理すると、立方体の各軸直交面毎に通過する流れは図1.1に示す標記で表す事ができる。ここで、上流側から流入した１成分方向の流れ(例えばvx)はcontrol volumeを通過する間に成分方向の増分項［(vx／x)Δx］だけ変化することを示している。これにはいくつかの説明があるが、ここではIstok(1989)の解説を紹介する。

流入(あるいは上流)側で(ρvx)の質量流入を有する流れが、微小区間Δx間に速度変化を受けた場合、流出(あるいは下流)側ではTaylor展開を適用すると次式で表す事ができる。

ρvx+¶¶xρvxDx+¶22!¶x2ρvxDx2+¶33!¶x3ρvxDx3+¶44!¶x4ρvxDx4+⋅⋅　　(1.1)

ここで、ρは流体密度

上式の形で用いられる事の多い「微小区間Δxでは高次のベキ乗項は無視できる」という仮定を導入すると、二次のベキ乗項以降はキャンセルされ、流出側の質量流速成分は次式となる。

ρvx+¶¶xρvxDx 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   (1.2)

ここで、考えている流路長を単位長さ(Δx=1)とみなして (1.2) 式第2項のΔxを、落とした標記の教科書が多いので注意したい(Δxが無いと単位が合わないのでしばしば理解の躓きの基になる)。

さらに、体積内で単位体積当たりのsink/source(排水/注入)項q(>0で排水)を導入、単位時間当たりの流出入流量を三方向成分について総計すると、この体積内での質量保存則から以下の連続の式が誘導できる(ここで、流出入流量qの符号はプログラム使用時には反転するので注意されたい)。

ρvxDyDz+ρvyDzDx+ρvzDxDy−ρvx+¶ρvx¶xDxDyDz+ρvy+¶ρvy¶yDyDzDx+ρvz+¶ρvz¶zDzDxDy−ρqDxDyDz=¶¶tρSwnDxDyDz　　　  (1.3)

ここで、Swは飽和度、ｎは有効間隙率、

qは体積内の単位体積当たりのシンク/ソース流量[L3/TL3](排水時､q>0)

ここで、Swおよびnは次式の定義である。 Sw=VwVv n=VvV Vw：含水体積、Vv：空隙体積 さらに、単位体積あたりの標記では(V=1）次式を得る。 Swn=VwVvVvV=VwV=Vw

(1.3) 式は、

「左辺第1項の流入量から

第2項の流出量と第3項の排水流量を差し引くと、

右辺項が残留(貯留)する」

ことを示している。

(1.3) 式を整理し、両辺を立方体体積(V≡ΔxΔyΔz)で除し、単位体積当たりの収支をみると以下となる。

−¶ρvx¶x−¶ρvy¶y−¶ρvz¶z−ρq=¶¶tρSwn  　　　　　　　　　　　   (1.4)

1.2運動の式と透水係数テンソル

ここで、Darcy則を運動の式として左辺流速項vに適用して、水頭ｈを導入する。

Darcy則は以下のように流れ方向成分に着目したものが一般に知られている。

vx=-Kx¶h¶x,   vy=-Ky¶h¶y,   vz=-Kz¶h¶z  　　　　　　　　　   (1.5)

Bear(1972)はDarcy則の一般化表現として以下のは二次の透水係数テンソルを用いた各方向成分の流速を示している。

vxvyvz=-KxxKxyKxzKyxKyyKyzKzxKzyKzz¶h¶x¶h¶y¶h¶z　　　　　　　　　　　　　　    (1.6)

この透水係数テンソルは対称性（Kxy=Kyx、Kyz=Kzy、Kxz=Kzx）である。

本来、地下水流を定義する場合、モデル座標軸方向に沿った透水成分を考慮すればよいが、試験などで実測される供試体内の透水方向と解析で定義する軸方向が一致しない場合、座標変換を行なって整合させる。この結果、透水係数Kij(ij)成分が生じる。このような透水係数Kij(ij)成分は座標変換公式から誘導できる。

例えば、二次元場では以下のようになる。

図1.2モデル座標軸(x,y)と主透水性座標軸(xp,yp)

K=αTKPα     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1.7)

αij=eiP⋅ej     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    (1.8)

KP=K100K2   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 (1.9)

ここで、上付添字Ｔは転置行列を示す。また、単位ベクトルeiは主透水方向座標とモデル座標のなす角βから以下のようである。

e1P=cosβsinβ   ,   e2P=−sinβcosβ  　　　　　　　　　         (1.10)

α=e1P⋅e1e1P⋅e2e2P⋅e1e2P⋅e2=cosβsinβ−sinβcosβ 　　　　　　　　　   (1.11)

K=αTKPα=cosβ−sinβsinβcosβK100K2cosβsinβ−sinβcosβK1cos2β+K2sin2βK1−K2sinβcosβK1−K2sinβcosβK1sin2β+K2cos2β 　 　  (1.12)

主透水軸(添字P)とモデル座標軸が一致する時はβ=0となり、 (1.6) 式の透水テンソルの対角項のみ値をもち(それ以外は0)、また等方性の場合(K1=K2 → K1－K2＝０ → sin2β+cos2β=1)、βの値にかかわらず対角項のみ値を持ちその値は等しくなる。

同様に三次元場では以下のようになる。まず、計算座標軸(x,y,z)と主透水方向軸(K11P,K22P,K33P)のなす角をそれぞれ以下のように定義する。

|  | K11P | K22P | K33P |
| --- | --- | --- | --- |
| ｘ | α1 | α2 | α3 |
| ｙ | γ1 | γ2 | γ3 |
| ｚ | δ1 | δ2 | δ3 |

それぞれの角度に対する余弦を以下とする。

li=cos(αi)  、  mi=cos(γi)  、  ni=cos(γi)   　　　　　　　　　　　(1.12'a)

よって、方向余弦テンソル[Ｌ]は以下となる。

L=l1l2l3m1m2m3n1n2n3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    (1.12'b)

また、主透水係数テンソル[KP]を以下と定義する。

KP=K11P000K22P000K33P   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1.12'c)

よって、透水係数テンソル[K]は以下となる。

K=LTKPL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (1.12'd)

但し、現行のAC-UNSAF3Dでは主透水方向と計算座標軸方向が一致する、場合のみ扱うことができる。よって、以下のように簡略化される。

α1=γ2=δ3=0  および これ以外は全てπ/2 とする。

すなわち、

L=LT=E=100010001     　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1.12'e)

である。

図1.2' モデル座標軸と主透水座標軸(三次元場)

1.3浸透の支配方程式

これらの流速vを (1.4) 式に代入すると次式を得る。

¶¶xρKxx¶h¶x+ρKxy¶h¶y+ρKxz¶h¶z+¶¶yρKyx¶h¶x+ρKyy¶h¶y+ρKyz¶h¶z+¶¶zρKzx¶h¶x+ρKzy¶h¶y+ρKzz¶h¶z−ρq=¶¶tρSwn 　　　      (1.13)

あるいは、総和規約による簡略表示では以下である。

¶¶xiρKij¶h¶xj−ρq=¶¶tρSwn   　　　　　　　　　　　　　　  (1.14)

i,j=1,2,3,(1:x,2:y,3:z)

ここで、右辺時間微分は対象体積内の水分質量の微分項であり、左辺の水頭微分と同じく扱うことができないので、右辺項も水頭ｈの微分項で表すと次式となる。

¶¶xiρKij¶h¶xj−ρq=¶¶hρSwn¶h¶t     　　　　　　　　　　　　 (1.15)

(1.15) 式の各微分項を整理する。左辺では

¶¶xiρKij¶h¶xj=¶ρ¶xi⋅Kij¶h¶xij+ρ¶¶xiKij¶h¶xj  　　　　　　     (1.16)

ここで、流体密度ρは空間について一定(非圧縮性および微小体積内均質性)であるとすると上式右辺第一項は０となる。よって、 (1.16) 式は次式となる。

∂∂xiρKij∂h∂xj=ρ∂∂xiKij∂h∂xj      　　　　　　　　　　　　　 (1.17)

また、 (1.15) 式の右辺時間微分項(h/t)の係数項は以下のようになる。

¶¶hρSwn=ρSw¶¶hn+Swn¶¶hρ+ρn¶¶hSw     　　　　    (1.18)

ここで、分解された (1.18) 式の各項に以下の貯留性の解釈を適用する。

(1)ρSw¶¶hnについて

以下の議論は、飽和媒体内の水頭変化による空隙変化とこれに伴う排水/貯留を検討するものとし、不飽和状態ではこの変化は考慮しないとする。

水頭変化に対する有効応力変化dσeは次式で表すことができる。

dse=-ρgdy    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (1.19)

ここで、ψは圧力水頭[L]であり、全水頭ｈ[L]、位置水頭ｚ[L]とは次式の関係である。

y=h−z         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    (1.20)

ここで、z座標は変化しないので、

∴dy=dh−dz     =dh   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   (1.21)

よって、 (1.19) 式は次式となる。

dse=-ρgdh   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (1.22)

また、多孔質媒体の圧縮係数αは有効応力と以下の関係がある。

dVw=−dV=αVdσe    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (1.23)

さらに、単位体積であるのでＶ=1であり、有効応力の増分の定義式を代入すると以下となる。また、単位水頭変化としてdh=-1とする。

dVw=αVdse        =αρg    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1.24)

流体の微小な圧縮係数をみとめ、この圧縮率をcwとすると、これまでと同じ手順でdVwは次式となる。

dVw=-cwVwdp        =cwnρg  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1.25)

ここで、媒体の圧縮は飽和状態(Sw=1)でのみ生じるとしている。

土粒子骨格構造の弾性変形と微小な水の圧縮性に由来するdVwを合算すると以下のように､

（1.18）右辺第１項の分数項は間隙率の変化dnになる。

dndh=dVwdh     =ρgα+ncw      =SS    1L  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    (1.26)

(2)Swn¶¶hρについて

流体を非圧縮性(ρ=constant)とみると、微分項は０となる。

(3)ρn¶¶hSwについて

不飽和領域においては間隙率が変化しないと仮定すると，

n∂∂hSw=∂∂hnSw=∂∂hV−VsVVwV−Vs=∂∂hVwV∂θ∂h 　　　　    (1.27)

ここで、Vは全媒体体積[L3]、Vsは土粒子部分の体積[L3]、Vwは含水部分の体積[L3]、

θは体積含水率[－]

よって、これらをまとめると飽和‐不飽和領域を対象とした浸透の支配方程式は，

ρ¶¶xiKij¶h¶xj−ρq=ρβSS+dqdh¶h¶t   　　　　　　　　　　　 (1.28)

流体密度が一定であるので、上式両辺をρで除し以下の基礎方程式を誘導できる。

¶¶xiKij¶h¶xj−q=βSS+dqdh¶h¶t        　　　　　　　　　　　 (1.29)

ここで、βは以下の定義である。

0：不飽和領域

β=

1：飽和領域

ここで、別項で説明するように土質試験では、不飽和土の含水率と水頭の関係は（θ－ｈ）関係より（θ－Ψ）関係で得られるものが一般的であることからも、基礎方程式は全水頭ｈによるものではなく圧力水頭Ψによるものの方が扱い易い。両水頭の関係は(1.20)式で示され、これを (1.29) 式に代入すると以下のようになる。

図1.3負の圧力水頭と体積含水率の関係

¶¶xiKij¶y¶xj+Ki3−q=βSS+dqdy¶y¶t     　　　　　　　　　 (1.30)

ここで、比水分容量dθ／dψ≡C(ψ)とする。また、Darcy則を不飽和領域にまで拡張定義すると、透水係数Kは飽和透水係数(地盤依存)Ksと相対透水係数(飽和度依存)Krの積で表すとする(K≡KrKs)。

∂∂xiKrKijS∂ψ∂z+Ki3S−q=βSS+C∂ψ∂t 　　　　           (1.31)

あるいは、

∂∂xKrKxxS∂ψ∂x+KxyS∂ψ∂y+KxzS∂ψ∂z+1+∂∂yKrKyxS∂ψ∂x+KyyS∂ψ∂y+KyzS∂ψ∂z+1+∂∂zKrKzxS∂ψ∂x+KzyS∂ψ∂y+KzzS∂ψ∂z+1−q=βSS+C∂ψ∂t　　(1.32)

(1.31) 式あるいは (1.32) 式を支配方程式と呼ぶ。

1.4 境界条件および初期条件

(1)境界条件

浸透解析で考慮される事の多い境界条件は以下のものである。

①既知水頭境界

浸透解析では水頭値が変量として扱われるが、既知水頭境界ではこれを変量とは扱わず、指定された経過時間に対応した既知量を強制的に水頭値として指定するものである。

hx,y,z,t=Hbx,y,z,t      　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1.33.1)

ここで、Hbは既知水頭の位置と時間に対する関数であり、最も簡単なものは時間に依存せず一定値を導入するものである。既知水頭を設定する地点は任意ではなく、その位置が明確であるから、圧力水頭に対しても同様の条件が設定できる。

ψx,y,z,t=Ψbx,y,z,t     　　　　　　　　　　　　　　　　　  (1.33.2)

ここで、Ψbは既知圧力水頭の時間に対する関数である。

②既知流量境界

流量値を境界条件とするもので、境界面を通過する流量で規定される。

KrKijS¶y¶xj+Ki3Sni=-Vxi,t　　　　　　　　　　　          (1.34)

ここで、Vは境界面を通過する流速、niは境界面に垂直なベクトルのi座標方向成分である。

③浸出面境界

浸出面境界は飽和･不飽和浸透解析特有のものである。

この条件がとられる境界面では、初期に不飽和状態にあり水の出入りが見られないものが、後に浸透系内の浸潤によって飽和状態になり系より外部へ流出が見られるものである。またはこの逆で、初期に飽和状態にあり外部へ流出が見られるものの、後に浸透系内の浸潤面後退に伴い不飽和状態になり、水の出入りが見られなくなるものである（図1.4参照）。

数式では以下の条件式が適用できる。

不透水扱いの境界面で、ψ０となった時、ψ=大気圧とした既知水頭境界に変更する。

既知水頭扱いの境界で、ψ＜０となり大気(解析対象外)から水が流入するとなった時、

不透水境界条件に変更する。

図1.4浸出面境界

このように、浸出面境界は面上の間隙水圧値の正負によって条件を定水圧と不透水に変更するものであり、このスイッチの取り扱いを導入すれば、条件そのものは従来のもの(既知水頭/流量境界)を用いることができる。しかしながら、このスイッチは非線形条件として扱われるため理論的に解くことは極めて困難であることから、逐次計算による収束過程を持った数値解析が有効である。

(2)初期条件

非定常(時間とともに水頭分布が変化する)問題では、計算開始段階での水頭分布を設定する必要がある。

hx,y,z,t=0=H0x,y,z    　　　　　　　　　　　　　　　   (1.35.1)

ここで、Hoは既知水頭の位置に対する関数である。

圧力水頭に対しても同様の条件が設定される。

ψx,y,z,t=0=Ψ0x,y,z    　　　　　　　　　　　　　　　  (1.35.2)

ここで、Ψoは既知圧力水頭の位置に対する関数である。

一般には、初期条件は非定常問題でのみ必要であり、定常問題ではどんな条件が入っていようと問題ないと考えられがちであるが、非線形解析では繰り返し解法での前段階の水頭分布を基に物性および境界条件を設定するため、定常問題であってもリーズナブルな初期(この場合は計算開始時の意味)条件を用いなければならない。

<参考文献>

Bear, J., Dynamics of fluids on porous media, Dover Publications, Inc, 764,1972.

Bear, J., Hydraulics of Groundwater, Mc.Graw-Hill, Inc., 569, 1979.

Freeze, R.A.& J.A.Cherry, Groundwater, Prentice Hall,INC., 604, 1979.

Istok, J., Groundwater modeling by the finite element method, Water resources monograph 13, AGU, 495, 1989.