第2編

入力マニュアル

AC-UNSAF(3D) Ver.2025.01

Academic Version

入力マニュアル

入力における基本ルールの確認

 整数と実数は区別するので、実数値は小数点を付け、整数は小数点を付けないこと。

 「省略」に該当するgroupは０やブランク行を必要としない(入れてはいけない)。

 「BLANK」に該当するgroupは０かブランク行を必要とする(入れなければならない)。

 入力マニュアルの記載が曖昧であり理解できない時は、プログラムソースで入力部分を確認する。

入力する単位系は、全て統一する。

1．ファイルの構成と利用方法

1.1ファイルの構成

AC-UNSAF3Dは実行ファイル(.exeファイル)を中心に以下のファイル構成からなる。

(1)AC-UNSAF3D(DOSﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄでの実行に対応する為に、ﾌｧｲﾙ名は8文字とした。ACUNSF3D)

ソースファイル(.for)と実行ファイル(.exe)をもつ。

コンパイル時に中間ファイルに相当するいくつかのファイルができ(.objなど)、コンパイラーやその設定オプション毎に作成される中間ファイルは異なる。しかし、計算や修正に必要なファイルは中間ファイルには存在しないので、譲渡の際には(.for)と(.exe)の２ファイルに着目すれば良い。

老婆心であるが、ソースファイルを修正しても、コンパイルし直して新しい実行ファイルを作らない限り、プログラムを修正したことにはならない。FORTRANコンパイラーの使い方については各自習得されたい。

基本的に、UNSAF本体のコーディングはFORTRAN77仕様としてあり、コンパイラーや計算機に依存する特殊な命令を導入しない様に気を付けたつもりである(少なくとも、この前のバージョンは、PC,UNIX、汎用機、スパコンで何ら修正無しに稼動していた)。

尚、アカデミックバージョンとなっているが、解析能力を削減したバージョンではなく、研究段階にある未確認な機能を取り除いたに過ぎない。

(2)データファイル(拡張子に依存しないテキストファイル、一般に.dat)

解析モデルを入力マニュアルに促して数値情報に置き換えたのがデータファイルである。

このファイルは市販のエディタやワープロを使って作成する。プリ(pre-)ソフトと称するデータ作成アプリケーションもあるが、当バージョンのUNSAFにはこれが開発されていないので各自でデータファイルは打込んで頂きたい。

しかしながら、作成されたデータをみると、ある程度の規則性が確認されることから、表計算アプリケーションを用いてデータの一部を作成させることも可能である。

(3)印字フォームファイル(拡張子に依存しないテキストファイル、一般に.prn)

近年は、コンソール(画面)上で計算結果を確認することが多くなったが、かつては結果はプリンターで印字することを前提にしていた。現在のUNSAFの出力ファイルはコンソール上で見ることが可能であるが、プリンターへの印字フォームで出力されている。

(4)WORK.LST

UNSAFではいくつかのワークファイルを用いる。各ファイルは後に示すが、これらのファイル名を指定しているファイルがWORK.LSTファイルである。このファイルは、コンピュータ内ではカレントディレクトリーに存在することを前提にしてある。

このファイルの内容は、次のようになっている。

=========ファイルの内容（始まり）========

第１ワークファイル名（A20）

第２ワークファイル名（A20）

第３ワークファイル名（A20）

第４ワークファイル名（A20）

第５ワークファイル名（A20）

第６ワークファイル名（A20）

実数配列数（I10）

整数配列数（I10）

入力データファイル名（A20）

出力データファイル名（A20）

=========ファイルの内容（終わり）========

アンダーラインのついた第１ワークから第６ワークファイルまでは必須であり、他は省略できる。また、（A20）および（I10）は入力フォーマットを示している。

実数配列数、整数配列数にブランク行を入力した場合は、ディフォルト値（実数配列数＝1000000、整数配列数＝1600000）が使用される。

省略する場合は、次の場合となる。

①実数配列数、整数配列数以下を全て省略した場合。従来（Ver.2001.12より古いバージョン）のWORK.LSTと同じ場合。

実数配列数、整数配列数はディフォルト値が使用される。

入力・出力の各ファイル名は画面からの入力となり、従来の使用方法と同じである。

②入力・出力ファイル名を省略した場合。

入力・出力の各ファイル名は画面からの入力となる。ただし、どちらか一方だけを省

略する事はできない。

出力データファイル名までを用意したWORK.LSTを使用し、次のようなBATファイルを作成して連続的に計算を実行させることができる。WORK.LST1からWORK.LST3までは、第６ワークファイル、入力ファイル、出力ファイルが同一名称にならないように十分注意する必要がある。

なお、BATファイルのファイル名については、“run.bat”のように拡張子に“.BAT”を使用しなければならない。

=========BATファイルの内容（始まり）========

copy  WORK.LST1  WORK.LST

acunsf3d.exe

copy  WORK.LST2  WORK.LST

acunsf3d.exe

copy  WORK.LST3  WORK.LST

acunsf3d.exe

=========BATファイルの内容（終わり）========

(5)第1ワークファイル

WORK.LST内の最初のファイルである。unformat仕様の読書きを受け付けるファイルである。各時間ステップの計算後に流量計算を行なうために、SUB.RESETでAマトリックスとBベクトルを書き込み、SUB.FIXQで読み込まれる。

(6)第2ワークファイル

WORK.LST内の二番目のファイルである。unformat仕様の読書きを受け付けるファイルである。非線形問題を扱う場合の収束性の確認のために、計算結果を随時保存するものである。

(7)第3ワークファイル

WORK.LST内の三番目のファイルである。unformat仕様の読書きを受け付けるファイルである。非線形問題の収束が所定の繰り返し回数内で達することができなかった場合、一旦前の時間ステップに戻って時間増分を小さくして計算をやり直す。この為に、計算結果と節点条件を保存するために用いられる。

※：第1～3のファイルは、計算中には頻繁にアクセスがみられ、これにより計算時間(elapse-timeであって、CPU-timeではない)が増大する場合がある。特に、ハード資源の乏しい計算環境ではこれに要する計算時間が実際の計算時間であるCPU-timeを大幅に上回ることがある。そこで、メモリー環境に余裕が有るならメモリー上にワーク領域を確保することができる。この選択は入力データで可能で、ディフォルトはINCORE=0(メモリー使用)である。

(8)第4ワークファイル

WORK.LST内の4番目のファイルである。入力データのエコープリントが行えるように，入力データfileのコピーをとるfileとして用いる。

(9)第5ワークファイル

開発段階でのチェックライト用に用いたfile。

(10)第6ワークファイル

format仕様の読書きを受け付けるファイルである。計算ステップ毎の計算結果を保存するものである。このファイルは以下のように用いられる。①再計算用の水頭分布データの採集、②他のグラフィックなどのアプリケーション用のデータファイル変換アプリケーションのデータ(今回、FEMAP、TECPLOTに対応した変換プログラムを添付した)。

(11)TRANS3D

ソースファイルと実行ファイルをもつAC-UNSAF3D用の計算結果ファイルの変換アプリケーションである。ここでは、再計算用節点情報の作成と所定のグラフィックアプリケーション(FEMAP、TECPLOT、MicroAVS)用のフォーマット変換ができる。

出力時間を設定したファイルを読み込むことで、入力した時間で内挿補間により得られた結果ファイルが出力される。

また、2次元のメッシュデータを読み込むことで、任意の2次元の平面のコンター図やデータの出力が可能である。

(12)GRAPH3D

ソースファイルと実行ファイルをもつAC-UNSAF3D用の計算結果ファイルの変換アプリケーションである。指定した節点の全水頭値、圧力水頭値、流量値、流速の値の時間変化データをファイルに出力する。それぞれの出力ファイル名は固定であり、

HTIME.csv,PTIME. csv,QTIME. csv,VTIME. csvとなっている。

またファイルは、カンマ”,”で区切られたテキストファイルであり、マイクロソフトのエクセルなどで読み込むことでグラフ処理などが行える。

(13)PCG用の計算用インデックスファイルの出力

Fort.55に、COLHT、ADRSKで作成されるPCG用の計算用インデックスファイルを保存する。

これらのファイル群の関係を図2.1に示す。

図2.1　AC-UNSAF3Dのプログラムとファイルの関係

1.2入力データ作成および再計算データの作成について

プログラムUNSAFでは専用のプリプロセッサ－(入力支援プログラム)は用意されていないが、以下のツールを用いることで入力量を減らすことができる。

(a) 要素構成情報の自動生成

D-groupでは自動生成による要素構成入力量を縮約できる。ここでは以下のルールによる。要素番号をとばして入力すると、次に入力された要素番号の一つ前まで、

要素番号、各構成節点番号：前要素情報＋KG１(入力で指定)

材質番号                ：前要素情報と同じ

ただし、最終番号要素構成情報は必ず入力する。

(b) 節点情報の自動生成

K-groupでは自動生成による節点情報入力量を縮約できる。ここでは以下のルールによる。節点番号をとばして入力すると、次に入力された節点情報間では

節点番号：前節点情報＋１

KODE,Q：前節点情報と同じ

X、Y、Z，P1：入力のあった節点間で等分割生成

(c) 再計算データーの作成

経時変化する現地の状況毎に条件を変更した問題を扱う場合があります。例えば、掘削問題で掘進状況に対応した対策検討など。

この時、それまでの経時変化計算結果を初期条件として条件変更後の解析を扱えばよい。

これに対応するために、計算結果file変換ツールTRANS3Dを用いて、再計算用初期データfileを作製します。ここで、作製されるfileはK-groupの節点情報のみである。ここで、作製された節点情報を最初のデータのそれと入れ替え、さらに所定の条件変更を追加すればよい。

1.3 AC-UNSAF3Dの使い方

（1）提供FD内ファイル内訳

以下のファイルが最低限含まれていることを確認されたい。

ACUNSF3D    	：academic UNSAF3Dソースの入ったディレクトリ

ACUNSF3D.EXE	：    〃              Windows実行モジュール

TRANS3D.FOR		： UNSAF3D用出力変換フォートランソース

TRANS3D.EXE		：    〃              Windows実行モジュール

GRAPH3D.FOR		： UNSAF3D用出力変換フォートランソース

GRAPH3D.EXE		：    〃              Windows実行モジュール

WORK.LST		：UNSAF3D実行時のファイル設定ファイル

DEMO.DAT		：デモ用データファイル

ACUNSF3Dディレクトリ内（ACUNSF3D.EXE作成に必要な全ファイル）

ACUNSF3D.FOR	：academic UNSAF3Dフォートランソース

ADD1.FOR		：academic UNSAF3Dフォートランソース（降雨等の追加分）

TIMECG.INC		：academic UNSAF3D用インクルードファイル

MATCHG.INC		：academic UNSAF3D用インクルードファイル

THQ.INC		：academic UNSAF3D用インクルードファイル

RAIN.INC  		：academic UNSAF3D用インクルードファイル

（2）インストール

利用者の使い勝手の良い様にFDからハードディスクなどへコピーする。

プロテクトなどは掛けていないので、通常のファイルコピーで可能である。

（3）実行

実行時に必要なファイルは以下のものである。

ACUNSF3D.EXE	：    〃              Windows実行モジュール

TRANS3D.EXE		：    〃              Windows実行モジュール

GRAPH3D.EXE		：    〃              Windows実行モジュール

WORK.LST		：UNSAF3D実行時のファイル設定ファイル

UNSAF用データファイル

注意する点は、カレントディレクトリーにWORK.LSTファイルが存在すること。

また、実行時に作成されるファイルは以下のものであり、既に存在している場合には上書き、あるいは二重設定となりファイル名の変更や既存ファイルの消去が要求される。

ACUNSAF3D.EXE実行時には以下のファイルが作成される。

① 出力ファイル（実行時に対話形式で指定）

②WORK.LSTファイル内で設定されるファイル

TRANS.EXE実行時には以下のファイルが作成される。

① TEC3D.TXT，FEMAP.NEU，RESTART.DAT，OUTPUT.TXT

GRAPH3D.EXE実行時には以下のファイルが作成される。

① HTIME.CSV，PTIME.CSV，QTIME.CSV，VTIME.CSV

2.AC-UNSAF3D入力フォーム

2.1 UNSAF3D入力フォーム

| Group | # Columns | # Form | # Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1-80 | 20A4 | HED | 問題のHead Title |
| B | 1- 7 | I7 | NUMNP | 節点総数 |
|  | 8-14 | I7 | NUMEL | 要素総数 |
|  | 15-20 | I6 | NUMMAT | 材質総数(30) |
|  | 21-25 | I5 | INIT | ※K-groupの水頭P1の入力タイプの指定 =0：圧力水頭(ψ)の初期値入力 =1：全水頭(h=ψ+z)の 〃 |
|  | 26-30 | I5 | MAXIT | 繰返し計算回数の最大値 被圧の時：=0 不圧(不飽和あり)の時：3 |
|  | 31-35 | I5 | INTEG | 時間差分法 =1：後退差分 =2：中央差分 |
|  | 36-40 | I5 | NSEEP | 浸潤点の総数 (浸潤点がない時：BLANK) |
|  | 41-45 | I5 | MXNODS | 一要素構成最大節点数(=8のみ扱う) |
|  | 46-50 | I5 | NINT | Gauss求積法の積分次数(2NINT4) |
|  | 51-55 | I5 | NINTZ | Gauss求積法の積分次数(2NINTZ4) (NINT,NINTZがともにBLANKのときは NINT=NINTZ=2) |
|  | 56-60 | I5 | NCUL | 解が収束しないときの再計算回数 |
|  | 61-65 | I5 | NTYPE | =-1：非定常問題のみ =0：定常-非定常問題 =1：定常問題のみ |
|  | 66-70 | I5 | MAXITO | 定常解析における繰返し計算回数の最大値 被圧の時：=0 不圧(不飽和あり)の時：3 |
|  | 71-75 | I5 | ITMAX | PCG法における繰返し計算回数の最大値の設定：NUMNPのITMAX倍で設定 (BLANKのときITMAX=5) |
|  | 76-77 | I2 | INCORE | =0：ワーク領域をメモリ内に確保(ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ) =1：ワーク領域をディスク上に確保 |
|  | 78-80 | I3 | MSCK | =0：通常演算を行う =1：メッシュチェックのみ(演算は行わない) |

(※)カラム１～４０までの入力フォーマットが変更になっています。

（2002.11バージョンより）

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA | 1-5 | I5 | NBOUN | 経時的に水頭が変化する境界条件数 |
|  | 6-10 | I5 | MNBN | 水頭変化境界上の最大の節点数 |
|  | 11-15 | I5 | MIHT | 経時的に水頭が変化する時間と水頭の関係データの最大数 |
|  | 16-20 | I5 | NQBOUN | 経時的に流量が変化する境界条件数 |
|  | 21-25 | I5 | MNQBN | 流量変化境界上の最大の節点数 |
|  | 26-30 | I5 | MIQT | 経時的に流量が変化する時間と流量の関係データの最大数 |
|  |  |  |  | 水位変動境界は、ある時間での水位（ｈ）とその節点のZ座標の関係から次の条件を満たさないと水位変動境界とならない。 ｈ≧Z座標 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 1-5 | I5 | NERAIN | 経時変化降雨強度関係を与える総要素数 |
|  | 6-10 | I5 | NRAIN | 経時変化降雨強度関係を与える総節点数 |
|  | 11-15 | I5 | MRK | 経時変化降雨強度関係の最大データ組数 |
|  | 16-20 | I5 | MRP | 経時変化降雨強度関係の総関係数 |
|  | 21-25 | I5 | MEK | 経時変化蒸発量関係の最大データ組数 |
|  | 26-30 | I5 | MEP | 経時変化蒸発量関係の総関係数 |
|  | 31-40 | F10.0 | PL | ψmax値(浸入最大圧力水頭) |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BC | 1-7 | I7 | INCON | 境界条件を設定するためのデータ（行）数 |
|  | 8-14 | I7 | INVAL | 初期条件を設定するためのデータ（行）数 |
|  | 15-15 | I1 | ITSW | 時間変化を扱った場合に流量や降雨強度を計算する場合の時間（TI）の取り扱い =0：TI=TIME－0.5×DT (ディフォルト) =1：TI=TIME |
|  | 16-20 | I5 | INNFIL | 節点データ、要素データを別ファイルから読み込むためのスイッチ ＝0：別ファイルから読み込まない（ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄ） ＝1：ファイルから読み込む（節点と要素は同じ ファイルを指定） ＝2：ファイルから読み込む（ただし、節点と要 素は別のファイルを指定） |
|  | 21-25 | I5 | IFFORM | ＝0：固定フォーマット(ディフォルト) ＝1：要素データと節点データをフリーフォーマットで読み込む |
|  | 26-30 | I5 | ICALSW1 | =0：要素内の各節点で水位を平均して透水係数を求める。（従来のAC-UNSAF3D） =1：要素内の各節点の水位から透水係数を求めて、その平均値を使用する。 （AC-UNSAF2Dと同じ） |
|  | 31-35 | I5 | ISKPNT | ＝０：通常 ＝１：降雨や水位変化の時間データで⊿ｔが決まることを無視する。 |
|  | 36-40 | I5 | IHTSW1 | ＝０：通常 ＝１：水位と時間の関係で、Ｚ座標による判定をしない。（必ず固定処理） |
|  | 41-45 | I5 | INNLIST | =0：通常 >0：データ数 50番,NDLIST.DATよりデータ読み込み その節点番号の水位を 51番、NDLIST.PSTへ出力 下記データ形式でINNLIST行用意する。 (フリーフォーマット) 始まりの節点、終わりの節点、増分 |
|  | 46-50 | I５ | ITHSW | ＝０ 図化ファイルに体積含水率の出力が追加 ＝１ 従来の図化出力 |
|  | 51-60 | F10.0 | omega | 0.0 ≦ omega ≦ 1.0 【推奨値: 0.0 】 定常計算時の非線形繰り返し中の非線形特性計算時の参照水位の処理 omega ＝0.0 : P(I) を使用 omega ＝1.0 : P1(I） omega ＝0.5 : 平均値を使用 (P1(I)+P(I))/2. (旧AC-UNSAF同等) Pは非線形繰り返し計算過程の算定水位 P1は初期入力水位 |
|  | 61-65 | I5 | NPCG | =0：通常の計算 COLHT、ADRSKでfort.55にPCG用の計算ファイルを作成し保存する。 ≠0：fort.55の内容を読み込んで、COLHT、ADRSKでの作成部分を省略する。 同じメッシュを使用する場合は、初期処理の高速化が行える。 |

NDLIST.PSTへの出力（バイナリ）

WRITE(51) NUMNP,NUMEL, MXNODS

WRITE(51) INNLIST

DO I=1,INNLIST

WRITE(51) NLISTND(I,1),NLISTND(I,2),NLISTND(I,3)

END DO

以下を終了時間まで繰り返す。

WRITE(51) TIME

DO I=1,INNLIST

DO J=NLISTND(I,1),NLISTND(I,2),NLISTND(I,3)

WRITE(51) J,P(J),P(J)+Z(J)

END DO

END DO

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD | 1-5 | I5 | NBCTIME | 境界条件を変更する時間数 |
|  | 6-10 | I5 | NBCHTIM | 水位の経時変化境界を変更する節点の最大個数 |
|  | 11-15 | I5 | NBCQTIM | 流量の経時変化境界を変更する節点の最大個数 |
|  | 16-20 | I5 | NBCBOUN | 水位一定、浸出点の境界条件を変更する節点の最大個数 |
|  | 21-25 | I5 | NBCRTIM | 降雨（蒸発散）境界を変更する要素の最大個数 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE | 1-5 | I5 | MATCTIME | 材質を変更する時間数 |
|  | 6-10 | I5 | MATCELEM | 材質を変更する要素番号の最大個数 |
|  | 11-15 | I5 | MATCMAT | 材質を変更する材質番号の最大個数 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1-5 | I5 | NUMK(1) | 材料番号1の[θ-Kr]関係数 (2以上の値を入力すること) |
|  | 6-10 | I5 | NUMP(1) | 〃 1の[θ-ψ]関係数 (3以上の値を入力すること) |
|  | 11-15 | I5 | NUMK(2) | 材料番号2の[θ-Kr]関係数 |
|  | 16-20 | I5 | NUMP(2) | 〃 2の[θ-ψ]関係数 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  | (16I5) | NUMK (NUMMAT) | NUMMAT番まで入力 |
|  |  |  | NUMP (NUMMAT) | NUMMAT番まで入力 |

＊＊＊＊INNFIL =０＠BC-Groupの場合の入力フォーマット

（INNFIL =1または2＠BC-Groupの場合はD’-Groupを使用）

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 1-5 | A5 | COMM | “ELEM “と入力 2行目以降はブランクでも良い |
|  | 6-12 | I7 | NUM | 要素番号 |
|  | 13-19 | I7 | NOD(1) | 要素NUMの1番目節点番号 |
|  | 20-26 | I7 | NOD(2) | 〃 2 〃 |
|  | 27-33 | I7 | NOD(3) | 〃 3 〃 |
|  | 34-40 | I7 | NOD(4) | 〃 4 〃 |
|  | 41-47 | I7 | NOD(5) | 〃 5 〃 |
|  | 48-54 | I7 | NOD(6) | 〃 6 〃 |
|  | 55-61 | I7 | NOD(7) | 〃 7 〃 （６節点時はﾌﾞﾗﾝｸ） |
|  | 62-68 | I7 | NOD(8) | 〃 8 〃 （６節点時はﾌﾞﾗﾝｸ） |
|  | 69-71 | I3 | IELD | 要素NUMの節点数 (BLANKの時はIELD=8) |
|  | 72-74 | I3 | MTYP | 要素NUMの材質番号 (BLANKの時はMTYP=1) 材質番号＜０の場合には、計算から除外される。 |
|  | 75-81 | I7 | KG1 | 要素データの自動生成における 節点番号の増分値 (BLANKの時はKG1=1) |
|  |  |  |  | 3 IELD=8 1 2 IELD=6 7,8番目の節点番号はブランク 6 4 5 IFFORM=１＠BC-Groupの場合は、各データ間にカンマ”,”区切りを使用する。 |

＊＊＊＊INNFIL =１＠BC-GroupまたはINNFIL =２＠BC-Groupの場合

の入力フォーマット

（INNFIL =０＠BC-Groupの場合はD-Groupを使用）

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D’ | 1-5 | A5 | COMM | “ELEM “と入力 2行目以降はブランクでも良い |
|  | 6-35 | A30 | ELEMFILE | 要素データが保存されているファイル名 |
|  |  |  |  | ELEMFILEで指定したファイルには、D-Groupの形式で書かれたテキストファイルを用意する。 IFFORM=１＠BC-Groupの場合は、各データ間にカンマ”,”区切りを使用する。 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 1-5 | A5 | COMM | “SEEP “と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NUMDATA | 次にEAデータの行数 |
| EA | 1-5 | A5 | COMM | “SEEP “と入力 2行目以降はブランクでも良い |
|  | 6-12 | I7 | IS | 浸出点を構成する始めの節点 |
|  | 13-19 | I7 | IE | 浸出点を構成する終わりの節点 （IE=0の場合は、IE=IS） |
|  | 20-26 | I7 | ID | 節点番号の増分（ID=0の場合、ID=1） |
|  | 27-40 | F14.0 | SEEPVAL | 判定用圧力水頭値(一般的には大気圧として、 圧力水頭値=0.0とする。） |
|  |  |  |  | ※NSEEP=BLANK＠B-Groupなら E,EA’-Groupは省略 ※EA-GroupはNUMDATA個必要 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 1-5 | A5 | COMM | “TIME “と入力 |
|  | 6-15 | E10.3 | DT | 初期時間増分Δt |
|  | 16-25 | E10.3 | DTMAX | Δtの最大値(ΔtDTMAX) |
|  | 26-35 | E10.3 | DMUL | 時間増分増加率 ΔtK+1=DMUL＊ΔtK |
|  | 36-45 | E10.3 | TMAX | 計算の最終時間(tTMAX) |
|  | 46-55 | E10.3 | TOL | 許容誤差 |
|  | 56-60 | I5 | NPRINT | 出力FILEへの時間STEP間隔 (0の時、1となる) 実行時に対話形式で指定したファイルへ出力される。図2.1のprint.prnファイルである。 |
|  | 61-65 | I5 | NPLOT | 図化出力FILEへの時間STEP間隔 (0の時、1となる) WORK.LSTファイル内で設定されるファイルへ出力される。図2.1のfile06.outファイルである。 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 1-5 | A5 | COMM | “UNIT “と入力 |
|  | 6-15 | E10.3 | CONS1 | 基本単位 |
|  | 16-25 | E10.3 | CONS2 | 〃 |
|  |  |  |  | ※c.g.s系では、ともに1.0E00 |
| H | 1-5 | A5 | COMM | “PROP “と入力 2行目以降はブランクでも良い |
|  | 6-15 | E10.3 | C1(M) | 材質MのX軸方向透水係数KXX |
|  | 16-25 | E10.3 | C2(M) | 〃 Y軸方向透水係数KYY |
|  | 26-35 | E10.3 | C3(M) | 〃 Z軸方向透水係数KZZ |
|  | 36-45 | E10.3 | POR(M) | 〃 有効間隙率 |
|  | 46-55 | E10.3 | SS(M) | 〃 比貯留係数 |
|  | 56-60 | I5 | IREM(M) | =0：通常 =1：主透水係数の傾きを考慮 =1の場合のみ、Hの後にH’1からH’3 の入力が必要 |
|  |  |  |  | - M=1-NUMMATまで入力 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H’1 | 1-5 |  |  | ブランク |
|  | 6-15 | E10.3 | α1(M) | 材質MのX軸からK11への角度 |
|  | 16-25 | E10.3 | γ１(M) | 〃 Y軸からK11への角度 |
|  | 26-35 | E10.3 | δ１(M) | 〃 Z軸からK11への角度 |
| H’2 | 1-5 |  |  | ブランク |
|  | 6-15 | E10.3 | α2(M) | 材質MのX軸からK22の角度 |
|  | 16-25 | E10.3 | γ2(M) | 〃 Y軸からK22への角度 |
|  | 26-35 | E10.3 | δ2(M) | 〃 Z軸からK22への角度 |
| H’3 | 1-5 |  |  | ブランク |
|  | 6-15 | E10.3 | α3(M) | 材質MのX軸からK33の角度 |
|  | 16-25 | E10.3 | γ3(M) | 〃 Y軸からK33への角度 |
|  | 26-35 | E10.3 | δ3(M) | 〃 Z軸からK33への角度 |

X

Y

Z

K11

K22

K33

α1

γ1

δ1

X

Y

Z

K11

K22

K33

α2

γ2

δ2

X

Y

Z

K11

K22

K33

α3

γ3

δ3

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IJ | 1-5 | A5 | COMM | “UNSAT“と入力 |
| I | 1-10 | E10.3 | XK(1,M) | 材質Mのθ-Kr関係の1番目のθ |
|  | 11-20 | E10.3 | YK(1,M) | 〃 1番目のKr |
|  | 21-30 | E10.3 | XK(2,M) | 〃 2番目のθ |
|  | 31-40 | E10.3 | YK(2,M) | 〃 2番目のKr |
|  |  | (8E10.3) |  | ※：θが小さい方から順 |
| J | 1-10 | E10.3 | XP(1,M) | 材質Mのθ-¦ψ¦関係の1番目のθ |
|  | 11-20 | E10.3 | YP(1,M) | 〃 1番目の¦ψ¦ |
|  | 21-30 | E10.3 | XP(2,M) | 〃 2番目のθ |
|  | 31-40 | E10.3 | YP(2,M) | 〃 2番目の¦ψ¦ |
|  |  | (8 E10.3) |  | - θの小さい方から順 - 入力ψは正値であることに注意 |
|  |  |  |  | - IJ,I,J-Groupで構成されるデータが NUMMAT個必要 |

＊＊＊＊INNFIL =０＠BC-Groupの場合の入力フォーマット

（INNFIL =1または＝2＠BC-Groupの場合はK’-Groupを使用）

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 1-5 | A5 | COMM | “NODE “と入力 2行目以降はブランクでも良い |
|  | 6-12 | I7 | N | 節点番号 |
|  | 13-15 | I3 | KODE(N) | 境界条件 =1：水頭一定 =2：初期状態に浸潤面上にある節点 この節点ではψ=0でなければならない =-2： 〃 不飽和状態であり、後に浸潤面になりえる節点 BLANK：節点Nの条件が上記以外のとき |
|  | 16-25 | E10.3 | X(N) | X座標値 |
|  | 26-35 | E10.3 | Y(N) | Y座標値 |
|  | 36-45 | E10.3 | Z(N) | Z座標値 |
|  | 46-55 | E10.3 | P1(N) | INIT=0＠B-Groupのとき初期圧力水頭値 INIT=1＠B-Groupのとき初期全水頭値 |
|  | 56-65 | E10.3 | Q(N) | 既知流量値(<0：湧水、>0：注入) |
|  |  |  |  | IFFORM=１＠BC-Groupの場合は、各データ間にカンマ”,”区切りを使用する。 |

＊＊＊＊INNFIL =１＠BC-GroupまたはINNFIL =２＠BC-Groupの場合

の入力フォーマット

（INNFIL =０＠BC-Groupの場合はK-Groupを使用）

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K’ | 1-5 | A5 | COMM | “NODE “と入力 2行目以降はブランクでも良い |
|  | 6-35 | A30 | NODEFILE | 節点データが保存されているファイル名 |
|  |  |  |  | NODEFILEで指定したファイルには、K-Groupの形式で書かれたテキストファイルを用意する。 IFFORM=１＠BC-Groupの場合は、各データ間にカンマ”,”区切りを使用する。 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KA | 1-5 | A5 | COMM | “KODE “と入力 2行目以降はブランクでも良い |
|  | 6-12 | I7 | NS | 始めの節点番号 |
|  | 13-19 | I7 | NE | 終わりの節点番号（NE=０の場合、NE＝NS） |
|  | 20-26 | I7 | ND | 節点番号の増分（ND=０の場合、ND＝１） |
|  | 27-30 | I4 | KODE(i) | 境界条件 =1：水頭一定 =2：初期状態に浸出面上にある節点 通常は、ψ=0でなければならない 判定圧力水頭を設定した場合にはその値に 設定する必要がある。 =-2： 〃 不飽和状態であり、後に浸出面になりえる節点 BLANK：節点Nの条件が上記以外のとき |
|  |  |  |  | NS,NE,NDにより指定した節点にKODE(i)の境界条件を設定する。 同一節点をK-GroupまたはK’-GroupとKA－Groupで重複定義した場合は、K-GroupまたはK’-Groupで設定した境界条件よりもこちらを優先する。 ICON=BLANK＠BC-GroupまたはBC-Groupが省略された場合には、KA-Groupは省略する。 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB | 1-5 | A5 | COMM | “INIT “と入力 2行目以降はブランクでも良い |
|  | 6-12 | I7 | NS | 始めの節点番号 |
|  | 13-19 | I7 | NE | 終わりの節点番号（NE=０の場合、NE＝NS） |
|  | 20-26 | I7 | ND | 節点番号の増分（ND=０の場合、ND＝１） |
|  | 27-27 | A1 | IPH | 初期値の種類 =P：圧力水頭 =H：全水頭 =Q：流量 =BLANK：INIT＠B-Groupにより決まる。 INIT=0＠B-Groupのとき初期圧力水頭値 INIT=1＠B-Groupのとき初期全水頭値 |
|  | 28-50 | F23.0 | P1(i)（Q(i)） | 初期値の値 |
|  |  |  |  | NS,NE,NDにより指定した節点にP1(i)またはQ(i)の初期値を設定する。 同一節点をK-GroupまたはK’-GroupとKB－Groupで重複定義した場合は、K-GroupまたはK’-Groupで設定した初期値よりもこちらを優先する。 INVAL=BLANK＠BC-GroupまたはBC-Groupが省略された場合には、KB-Groupは省略する。 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 1-5 | A5 | COMM | “RAIN “と入力 2行目以降はブランクでも良い |
|  | 6-10 | I5 | ND | L’-Groupのデータ（行）数 |
|  |  |  |  | NERAIN=BLANK＠BB-GroupまたはBB-Groupが省略された場合には、このL-Groupは省略する。 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA | 1-5 | A5 | COMM | “RAINE“と入力 2行目以降はブランクでも良い |
|  | 6-12 | I7 | NS | 始めの要素番号 |
|  | 13-19 | I7 | NE | 終わりの要素番号（NE=０の場合、NE＝NS） |
|  | 20-26 | I7 | ND | 要素番号の増分（ND=０の場合、ND＝１） |
|  | 27-29 | I3 | MEN | 降雨を与える面番号 |
|  | 30-32 | I3 | IRP | 経時変化降雨強度関係の関係番号 |
|  | 33-35 | I3 | IEA | 経時変化蒸発量関係の関係番号 |
|  | 36-45 | F10.0 | CAPA | 浸透能（0.0以上1.0以下） |
|  |  |  |  | ND@ L-Group行だけ必要 ND= BLANK @ L-GroupまたはL-Groupが省略された場合は、このLA-Groupも省略する。 コネクション番号と面番号（丸数字）の関係 1 2 3 4 5 6 7 8 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ １ 2 3 4 5 6 ① ② ③ ④ ⑥ |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LB | 1-5 | A5 | COMM | “RAINR“と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NUMDATA | 経時変化降雨強度関係のデータの個数。 （1番目の関係データ） ただし、MRK＠BB-Group以下でなければならない。 |
| LB’ | 1-10 | F10.0 | XRP(1,1) | 1番目の経時変化降雨強度関係の時間ｔ |
|  | 11-20 | F10.0 | YRP(1,1) | 〃 の降雨強度I |
|  | 21-30 | F10.0 | XRP(2,1) | 〃 の時間ｔ |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  | 51-60 | F10.0 | YRP(4,1) | 1番目の経時変化降雨強度関係の降雨強度I |
| LB’ | 1-10 | F10.0 | XRP(5,1) | 1番目の経時変化降雨強度関係の時間ｔ |
|  | 11-20 | F10.0 | YRP(5,1) | 〃 の降雨強度I |
|  | 21-30 | F10.0 | XRP(6,1) | 〃 の時間ｔ |
|  | ： | ： | ： | ： |
| LB | 1-5 | A5 | COMM | “RAINR“と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NUMDATA | データの個数。（I番目の関係データ） |
| LB’ | 1-10 | F10.0 | XRP(1,I) | I番目の経時変化降雨強度関係の時間ｔ |
|  | 11-20 | F10.0 | YRP(1,I) | 〃 の降雨強度I |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  |  | (6F10.0) |  | NUMDATA@ LB-Group組の時間ｔと降雨強度Iのデータが必要 各経時変化降雨強度関係ごとに、（LB、LB’）を1セットにして、MRＰ＠BB-Group回繰り返す必要がある。 BB-GroupのNERAIN、MRK,MRPがBLANKまたはBB-Groupが省略された場合には、このLC, LC’-Groupは省略する。 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LC | 1-5 | A5 | COMM | “EVAPO“と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NUMDATA | 経時変化蒸発量関係のデータの個数。 （1番目の関係データ） ただし、MＥK＠BB-Group以下でなければならない。 |
| LC’ | 1-10 | F10.0 | XＥP(1,1) | 1番目の経時変化蒸発量関係の時間ｔ |
|  | 11-20 | F10.0 | YＥP(1,1) | 〃 の蒸発量Ｅ |
|  | 21-30 | F10.0 | XＥP(2,1) | 〃 の時間ｔ |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  | 51-60 | F10.0 | YＥP(4,1) | 1番目の経時変化蒸発量関係の蒸発量Ｅ |
| LC’ | 1-10 | F10.0 | XＥP(5,1) | 1番目の経時変化蒸発量関係の時間ｔ |
|  | 11-20 | F10.0 | YＥP(5,1) | 〃 の蒸発量Ｅ |
|  | 21-30 | F10.0 | XＥP(6,1) | 〃 の時間ｔ |
|  | ： | ： | ： | ： |
| LC | 1-5 | A5 | COMM | “EVAPO“と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NUMDATA | データの個数。（I番目の関係データ） |
| LC’ | 1-10 | F10.0 | XＥP(1,I) | I番目の経時変化蒸発量関係の時間ｔ |
|  | 11-20 | F10.0 | YＥP(1,I) | 〃 の蒸発量Ｅ |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  |  | (6F10.0) |  | NUMDATA@ LC-Group組の時間ｔと蒸発量Ｅのデータが必要 経時変化蒸発量関係ごとに、（LC、LC’）を1セットにして、MEＰ＠BB-Group回繰り返す必要がある。 BB-GroupのNERAIN、MEK,MEPがBLANKまたはBB-Groupが省略された場合には、このLC, LC’-Groupは省略する。 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 1-5 | A5 | COMM | “HBOUN“と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NBN(1) | 水頭経時変化境界1番をなす節点総数(初期) |
| M’ | 1-7 | I7 | NBOU(1,1) | 〃 の1番目の節点番号 |
|  | 8-14 | I7 | NBOU(1,2) | 〃 の2番目の節点番号 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  | (10I7) | NBOU (1､NBN(1)) | NBN(1)番まで入力 NBN(1)=0ならばM’は省略 |
| M | 1-5 | A5 | COMM | “HBOUN“と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NBN(2) | 水頭経時変化境界2番をなす節点総数(初期) |
| M’ | 1-7 | I7 | NBOU(2,1) | 〃 の1番目の節点番号 |
|  | 8-14 | I7 | NBOU(2,2) | 〃 の2番目の節点番号 |
|  |  | (10I7) | NBOU (2､NBN(2)) | NBN(2)番まで入力 NBN(2)=0ならばM’は省略 |
|  |  |  |  | ※NBOUN=0@BA-Groupなら、M,M’-Groupは省略 ※M,M’はNBOUN数必要 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 1-5 | A5 | COMM | “HTIME“と入力 |
|  |  |  |  | NO-GroupはN,O-Groupの前に1行のみ入力する。 |
| N | 1-7 | I7 | NIHT(1) | 水頭経時変化境界1番の時間-水頭関係数 |
|  | 8-14 | I7 | NIHT(2) | 〃 2番の時間-水頭関係数 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  | (10I7) | NIHT (NBOUN) | 〃 NBOUN番の時間-水頭関係数 |
|  |  |  |  | ※NIHT(i)2とする ※NBOUN=0 @BA- Groupなら、N- Groupは省略 |
| O | 1-10 | F10.0 | XH(1,M) | 水頭経時変化条件のM番境界の1番目の時間 |
|  | 11-20 | F10.0 | YH(1,M) | 〃 1番目の全水頭 |
|  | 21-30 | F10.0 | XH(2,M) | 水頭経時変化条件のM番境界の1番目の時間 |
|  | 31-40 | F10.0 | YH(2,M) | 〃 1番目の全水頭 |
|  |  | (6F10.0) |  | M=NBOUNまで入力 - NBOUN=0 @BA-Groupなら、O-Groupは省略 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 1-5 | A5 | COMM | “QBOUN“と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NBNQ(1) | 流量経時変化境界1番をなす節点総数(初期) |
| R’ | 1-7 | I7 | NBOUQ(1,1) | 〃 の1番目の節点番号 |
|  | 8-14 | I7 | NBOUQ(1,2) | 〃 の2番目の節点番号 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  | (10I7) | NBOUQ (1､NBNQ(1)) | NBNQ(1)番まで入力 NBNQ(1)=0ならばR’は省略 |
| R | 1-5 | A5 | COMM | “QBOUN“と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NBNQ(2) | 流量経時変化境界2番をなす節点総数(初期) |
| R’ | 1-7 | I7 | NBOUQ(2,1) | 〃 の1番目の節点番号 |
|  | 8-14 | I7 | NBOUQ(2,2) | 〃 の2番目の節点番号 |
|  |  | (10I7) | NBOUQ (2､NBNQ(2)) | NBNQ(2)番まで入力 NBNQ(2)=0ならばR’は省略 |
|  |  |  |  | ※NQBOUN=0@BA-Groupなら、R,R’-Groupは省略 ※R,R’はNQBOUN数必要 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST | 1-5 | A5 | COMM | “QTIME“と入力 |
|  |  |  |  | ST-GroupはS,T-Groupの前に1行のみ入力する。 |
| S | 1-7 | I7 | NIQT(1) | 流量経時変化境界1番の時間-流量関係数 |
|  | 8-14 | I7 | NIQT(2) | 〃 2番の時間-流量関係数 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  | (10I7) | NIQT (NQBOUN) | 〃 NQBOUN番の時間-流量関係数 |
|  |  |  |  | ※NIQT(i)2とする ※NQBOUN=0 @BA-Groupなら、S-Groupは省略 |
| T | 1-10 | F10.0 | XQ(1,M) | 流量経時変化条件のM番境界の1番目の時間 |
|  | 11-20 | F10.0 | YQ(1,M) | 〃 1番目の流量 |
|  | 21-30 | F10.0 | XQ(2,M) | 流量経時変化条件のM番境界の1番目の時間 |
|  | 31-40 | F10.0 | YQ(2,M) | 〃 1番目の流量 |
|  |  | (6F10.0) |  | M=NQBOUNまで入力 - NQBOUN=0 @BA-Groupなら、T-Groupは省略 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 1-5 | A5 | COMM | “NEWC “と入力 |
|  | 6-15 | F10.0 | TIME(1) | 1番目の境界条件を変更する時間 |
| UA | 1-5 | A5 | COMM | “NEWCH “と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NBCHTNN(1) | 1番目の水位の経時変化境界を変更する節点総数（NBCHTIM個以下） |
| UA’ | 1-5 | A5 | COMM | “NEWCH “と入力 |
|  | 6-12 | I7 | NBCHTND(1,i) | i番目の節点番号 |
|  | 13-15 | I3 | NBCHTSW(1,i) | = 0,1：経時変化境界データの変更あるいは 追加 = -1：経時変化境界データから削除 |
|  | 16-20 | I5 | NBCHTP(1,i) | 追加する場合の新しい経時変化の関係 |
|  |  |  |  | ※NBCHTIM=0＠BD-Groupなら、UA,UA’-Group は省略 ※UA’-Groupが NBCHTNN(1)個必要。 ※NBCHTNN(1)=0なら、UA’-Groupは省略 |
| UB | 1-5 | A5 | COMM | “NEWCQ “と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NBCQTNN(1) | 1番目の流量の経時変化境界を変更する節点総数（NBCQTIM個以下） |
| UB’ | 1-5 | A5 | COMM | “NEWCQ “と入力 |
|  | 6-12 | I7 | NBCQTND(1,i) | i番目の節点番号 |
|  | 13-15 | I3 | NBCQTSW(1,i) | = 0,1：経時変化境界データの変更あるいは 追加 = -1：経時変化境界データから削除 |
|  | 16-20 | I5 | NBCQTP(1,i) | 追加する場合の新しい経時変化の関係 |
|  |  |  |  | ※NBCQTIM=0＠BD-Groupなら、UB,UB’-Group は省略 ※UB’-Groupが NBCQTNN(1)個必要。 ※NBCQTNN(1)=0なら、UB’-Groupは省略 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC | 1-5 | A5 | COMM | “NEWCB “と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NBCNN(1) | 1番目の境界条件を変更する節点総数 （NBCBOUN個以下） |
| UC’ | 1-5 | A5 | COMM | “NEWCB “と入力 |
|  | 6-12 | I7 | NBCND(1,i) | i番目の節点番号 |
|  | 13-15 | I3 | NBCKCON(1,i) | 新しい境界条件 = 0：流量既知 ＝1：水頭既知 = -2,2：浸出点 |
|  | 16-16 | A1 | NBCCH(1,i) | ＝BLANK：値を変更しない ＝C：現在の水位で一定 ＝N：新しい水位で一定 |
|  | 17-25 | F9.0 | NBCHEAD(1,i) | 新しい水位(NBCCH(1,1)が”N”の場合のみ有効) |
|  | 26-26 | A1 | NBCCQ(1,i) | ＝BLANK：値を変更しない ＝C：現在の流量で一定 ＝N：新しい流量で一定 |
|  | 27-35 | F9.0 | NBCQ(1,i) | 新しい流量(NBCCQ(1,1)が”N”の場合のみ有効) |
|  | 36-45 | F10.0 | NEWSEEPVAL | 浸出点の判定用圧力水頭値 NBCKCON(1,i)が2、-2の場合のみ有効 |
|  |  |  |  | ※NBCBOUN=0＠BD-Groupなら、 UC,UC’-Groupは省略 ※UC’-Groupが NBCNN(1)個必要。 ※NBCNN(1)＝0なら、UC’-Groupは省略 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UD | 1-5 | A5 | COMM | “NEWCR “と入力 |
|  | 6-10 | I5 | NBCRNN(1) | 1番目の降雨（蒸発）境界を変更する要素総数（NBCRTIM個以下） |
| UD’ | 1-5 | A5 | COMM | “NEWCR “と入力 |
|  | 6-12 | I7 | NBCRND(1,i) | I番目の要素番号 |
|  | 13-15 | I3 | NBCRSW(1,i) | = 0,1：経時変化境界データの変更あるいは 追加 = -1：経時変化境界データから削除 |
|  | 16-19 | I4 | NBCRMEN(1,i) | 追加する場合の新しい要素の面番号 |
|  | 20-22 | I3 | NBCRRP(1,i) | 追加する場合の新しい降雨の関係 |
|  | 23-25 | I3 | NBCREP(1,i) | 追加する場合の新しい蒸発散の関係 |
|  | 26-35 | F10.0 | CAPANBCR(1,I) | 追加する場合の新しい浸透能の値 |
|  |  |  |  | ※面番号については、LA-Groupを参照 ※NBCRTIM=0＠BD-Groupなら、UD,UD’-Group は省略 ※UD’-Groupが NBCRNN(1)個必要。 ※NBCRNN(1)=0なら、UD’-Groupは省略 |
|  |  |  |  | 各境界条件変更時間ごとに (U,UA,UA’,UB,UB’,UC,UC’、UD,UD’)を１セットにして、NBCTIME＠BD-Group分、入力する。 NBCTIME =BLANK＠BD-GroupまたはBD-Groupが省略された場合には、このUからUD’-Groupは省略する。 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 1-5 | A5 | COMM | “MATC “と入力 |
|  | 6-15 | F10.0 | TIME(1) | 1番目の材質を変更する時間 |
| VA | 1-5 | A5 | COMM | “MATCE“と入力 |
|  | 6-10 | I5 | MATCNE(1) | 1番目の材質を変更する要素総数（MATCELEM個以下） |
| VA’ | 1-5 | A5 | COMM | “MATCE“と入力 |
|  | 6-12 | I7 | MATCE(1,i) | 変更するi番目の要素番号 |
|  | 13-15 | I3 | MATCEM(1,i) | 変更後の新しい材質番号 |
|  |  |  |  | ※MATCELEM=0＠BE-GroupならVA,VA’-Group は省略 ※VA’-Groupが MATCNE(1)個必要。 ※MATCNE(1)=0なら、VA’-Groupは省略 |
| VB | 1-5 | A5 | COMM | “MATCM“と入力 |
|  | 6-10 | I5 | MATCNM(1) | 1番目の材質を変更する材質番号 総数（MATCMAT個以下） |
| VB’ | 1-5 | A5 | COMM | “MATCM“と入力 |
|  | 6-10 | I5 | MATCM(1,i) | 変更するi番目の材質番号 |
|  | 11-15 | I5 | MATCMM(1,i) | 変更後の新しい材質番号 |
|  |  |  |  | ※MATCMAT=0＠BE-GroupならVB,VB’-Group は省略 ※VB’-Groupが MATCNM(1)個必要。 ※MATCNM(1)=0なら、VB’-Groupは省略 |
|  |  |  |  | 材質を変更時間毎に(V,VA,VA’,VB,VB’)を１セットにして、MATCTIME＠BE-Group分、入力する。 MATCTIME =BLANK＠BE-GroupまたはBE-Groupが省略された場合には、このVからVB’-Groupは省略する。 |

2.2 TRANS3D.EXEで使用する時間・メッシュデータの入力フォーム

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1-5 | I5 | NUMTIM | 入力した出力時間の個数 |
| B | 1-10 | F10.0 | OUTTIME(1) | 出力したい時間 |
|  | 11-20 | F10.0 | OUTTIME(2) | A-Groupで指定したNUMTIM個必要 |
|  | 21-30 | F10.0 | OUTTIME(3) |  |
|  | ： | ： | ： |  |
|  |  | (8F10.0) |  | NUMTIM=0の場合、B-Groupは省略 |
| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| C | 1-5 | I5 | NUMNP2D | 2次元の節点数 |
|  | 6-10 | I5 | NUMEL2D | 2次元の要素数 |
|  |  |  |  | NUMNP2D=0の場合にD-Group, E-Groupは省略 NUMEL2D =0の場合に E-Groupは省略 NUMNP2D＞0、NUMEL2D ＞0の場合は、 指定した任意の2次元平面で図化ファイルを出力する。 NUMEL2D =0の場合は、指定した任意の座標での値をファイルに出力する。 |
| D | * | * | N | 2次元の節点番号（0より大きな連続番号） |
|  | * | * | X(N) | X座標 |
|  | * | * | Y(N) | Y座標 |
|  | * | * | Z(N) | Z座標 |
|  |  |  |  | NUMNP2D個のデータが必要 |
| E | * | * | N | 2次元の要素番号（0より大きな連続番号） |
|  | * | * | I | 要素構成する節点番号 |
|  | * | * | J | 要素構成する節点番号 |
|  | * | * | K | 要素構成する節点番号 |
|  | * | * | L | 要素構成する節点番号（三角形の場合、L=K） |
|  |  |  |  | J K、L I I L J K D-Group, E-Groupは、データの区切りとして “，”（カンマ）またはブランクを使用してください。 |

2.3 GRAPH3D.EXEで使用するデータの入力フォーマット

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1-5 | I5 | MAXTIM | 出力された総時間ステップ数 |
|  | 6-10 | I5 | NUMHN | 全水頭の時間変化を出力したい最大節点個数 |
|  | 11-15 | I5 | NUMPN | 圧力水頭の時間変化を出力したい最大節点個数 |
|  | 16-20 | I5 | NUMQN | 流量の時間変化を出力したい最大節点個数 |
|  | 21-25 | I5 | NUMVE | 流速の時間変化を出力したい最大要素個数 |
| B | 1-5 | I5 | NUMHN１ | 全水頭の時間変化を出力したい節点のデータ数 |
| B’ | 1-7 | I7 | IHNODE(1) | 全水頭の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | 8-14 | I7 | IHNODE(2) | 全水頭の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | 15-24 | I7 | IHNODE(3) | 全水頭の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | ： | ： | ： |  |
|  |  | (10I7) |  | B-GroupのNUMHN1個必要 B-GroupのNUMHN1＝０の場合、B’-Group は省略 |
| C | 1-5 | I5 | NUMPN１ | 圧力水頭の時間変化を出力したい節点のデータ数 |
| C’ | 1-7 | I7 | IPNODE (1) | 圧力水頭の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | 8-14 | I7 | IPNODE (2) | 圧力水頭の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | 15-24 | I7 | IPNODE (3) | 圧力水頭の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | ： | ： | ： |  |
|  |  | (10I7) |  | C-GroupのNUMPN1個必要 C-GroupのNUMPN1＝０の場合、C’-Group は省略 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 1-5 | I5 | NUMQN１ | 流量の時間変化を出力したい節点のデータ数 |
| D’ | 1-7 | I7 | IQNODE(1) | 流量の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | 8-14 | I7 | IQNODE(2) | 流量の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | 15-24 | I7 | IQNODE(3) | 流量の時間変化を出力したい節点番号 |
|  | ： | ： | ： |  |
|  |  | (10I7) |  | D-GroupのNUMQN１＝０の場合、D’-Group は省略 |
| E | 1-5 | I5 | NUMVE１ | 流速の時間変化を出力したい要素のデータ数 |
| E’ | 1-7 | I7 | IVELEM (1) | 流速の時間変化を出力したい要素番号 |
|  | 8-14 | I7 | IVELEM (2) | 流速の時間変化を出力したい要素番号 |
|  | 15-24 | I7 | IVELEM(3) | 流速の時間変化を出力したい要素番号 |
|  | ： | ： | ： |  |
|  |  | (10I7) |  | E-GroupのNUMVE１＝０の場合、E’-Group は省略 |

各結果は以下のファイルに出力される。

HTIME.CSV　全水頭を取り出した結果

PTIME.CSV　圧力水頭を取り出した結果

QTIME.CSV　流量を取り出した結果

VTIME.CSV　流速を取り出した結果

ただし、流速の結果は、1つの要素に対して、X方向の流速、Y方向の流速、Z方向の流速の順番で３つのデータが出力される。

3.AC-UNSAF3D入力パターン

3.1定常計算での入力パターン

機能を組み合わせて使用する場合は、表の必須データを組み合わせてください。

そのときに浸出面と降雨境界が重複する場合は、降雨境界とする。

| ◎必須ﾃﾞｰﾀ ●ﾌﾞﾗﾝｸｶｰﾄﾞが必須 ×省略 Group名 | 基本 | 浸出面を取り扱う | 降雨を取り扱う | 要素ﾃﾞｰﾀをﾌｧｲﾙから | 節点ﾃﾞｰﾀをﾌｧｲﾙから | KA,KB- Groupを使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A（TITL） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| B | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BB | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● |
| BC | ● | ● | ● | ◎(*1) | ◎(*1) | ◎(*2) |
| BD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C(不飽和の関係数) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| D(要素) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| D’(要素) | × | × | × | ◎ | × | × |
| E,EA（浸出面） | × | ◎ | × | × | × | × |
| F(時間) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| G（UNIT） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| H（材質） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| IJ,I,J(不飽和特性) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| K(節点) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| K’(節点) | × | × | × | × | ◎ | × |
| KA（境界条件） | × | × | × | × | × | ◎ |
| KB（初期条件） | × | × | × | × | × | ◎ |
| L,LA,LB,LB’,LC,LC’ （降雨） | × | × | ◎(*3) | × | × | × |
| M,M’,NO,N,O (水位変化) | × | × | × | × | × | × |
| R,R’,ST,S,T (流量変化) | × | × | × | × | × | × |
| U(境界条件変更) | × | × | × | × | × | × |
| UA,UA’（水位変化） | × | × | × | × | × | × |
| UB,UB’（流量変化） | × | × | × | × | × | × |
| UC,UC’（固定境界） | × | × | × | × | × | × |
| UD,UD’(降雨) | × | × | × | × | × | × |
| V,VA,VA’,VB,VB’ (材質変更) | × | × | × | × | × | × |

(*1)INNFIL@BC-Groupの入力が必須

(*2)INCON@BC-GroupおよびINVAL@BC-Groupの入力が必須

(*3)降雨の時間と降雨強度の関係は、定常計算でもﾃﾞｰﾀ１(0.0,0.01)、ﾃﾞｰﾀ２

（100.0,0.01）のように一定降雨強度で2点のﾃﾞｰﾀを入れてください。

ただし、ﾃﾞｰﾀ1,2については（時間、降雨強度）で示す。

3.2非定常計算での入力パターン

機能を組み合わせて使用する場合は、表の必須データを組み合わせてください。

また、そのときの注意点として以下の3点があります。

①浸出面と降雨境界が重複する場合は、降雨境界とする。

②浸出面と水位変動境界が重複する場合は、それぞれ定義する。

③降雨境界と水位変動境界が重複する場合は、それぞれ定義する。

| ◎必須ﾃﾞｰﾀ ●ﾌﾞﾗﾝｸｶｰﾄﾞが必須 ×省略 Group名 | 基本 | 浸出面を取り扱う | 降雨を取り扱う | 要素ﾃﾞｰﾀをﾌｧｲﾙから | 節点ﾃﾞｰﾀをﾌｧｲﾙから | KA,KB- Groupを使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A（TITL） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| B | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BB | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● |
| BC | ● | ● | ● | ◎(*4) | ◎(*4) | ◎(*5) |
| BD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C(不飽和の関係数) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| D(要素) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| D’(要素) | × | × | × | ◎ | × | × |
| E,EA（浸出面） | × | ◎ | × | × | × | × |
| F(時間) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| G（UNIT） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| H（材質） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| IJ,I,J(不飽和特性) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| K(節点) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| K’(節点) | × | × | × | × | ◎ | × |
| KA（境界条件） | × | × | × | × | × | ◎ |
| KB（初期条件） | × | × | × | × | × | ◎ |
| L,LA,LB,LB’,LC,LC’ （降雨） | × | × | ◎ | × | × | × |
| M,M’,NO,N,O (水位変化) | × | × | × | × | × | × |
| R,R’,ST,S,T (流量変化) | × | × | × | × | × | × |
| U(境界条件変更) | × | × | × | × | × | × |
| UA,UA’（水位変化） | × | × | × | × | × | × |
| UB,UB’（流量変化） | × | × | × | × | × | × |
| UC,UC’（固定境界） | × | × | × | × | × | × |
| UD,UD’(降雨) | × | × | × | × | × | × |
| V,VA,VA’,VB,VB’ (材質変更) | × | × | × | × | × | × |

(*4)INNFIL@BC-Groupの入力が必須

(*5)INCON@BC-GroupおよびINVAL@BC-Groupの入力が必須

| Group名 | 水位変動を取り扱う | 流量変化を取り扱う | 材質変更を取り扱う | 境界条件の変更（水位変動） | 境界条件の変更（流量変化） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A（TITL） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| B | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| BA | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ |
| BB | ● | ● | ● | ● | ● |
| BC | ● | ● | ● | ● | ● |
| BD | ● | ● | ● | ◎ | ◎ |
| BE | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| C(不飽和の関係数) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| D(要素) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| D’(要素) | × | × | × | × | × |
| E,EA（浸出面） | × | × | × | × | × |
| F(時間) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| G（UNIT） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| H（材質） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| IJ,I,J(不飽和特性) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| K(節点) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| K’(節点) | × | × | × | × | × |
| KA（境界条件） | × | × | × | × | × |
| KB（初期条件） | × | × | × | × | × |
| L,LA,LB,LB’,LC,LC’ （降雨） | × | × | × | × | × |
| M,M’,NO,N,O (水位変化) | ◎ | × | × | ◎ | × |
| R,R’,ST,S,T (流量変化) | × | ◎ | × | × | ◎ |
| U(境界条件変更) | × | × | × | ◎ | ◎ |
| UA,UA’（水位変化） | × | × | × | ◎ | × |
| UB,UB’（流量変化） | × | × | × | × | ◎ |
| UC,UC’（固定境界） | × | × | × | × | × |
| UD,UD’(降雨) | × | × | × | × | × |
| V,VA,VA’,VB,VB’ (材質変更) | × | × | ◎ | × | × |

◎必須ﾃﾞｰﾀ　●ﾌﾞﾗﾝｸｶｰﾄﾞが必須　×省略

| Group名 | 境界条件の変更（浸出点） | 境界条件の変更（固定境界） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A（TITL） | ◎ | ◎ |  |  |
| B | ◎ | ◎ |  |  |
| BA | ● | ● |  |  |
| BB | ● | ● |  |  |
| BC | ● | ● |  |  |
| BD | ◎ | ◎ |  |  |
| BE | ● | ● |  |  |
| C(不飽和の関係数) | ◎ | ◎ |  |  |
| D(要素) | ◎ | ◎ |  |  |
| D’(要素) | × | × |  |  |
| E,EA（浸出面） | ◎ | × |  |  |
| F(時間) | ◎ | ◎ |  |  |
| G（UNIT） | ◎ | ◎ |  |  |
| H（材質） | ◎ | ◎ |  |  |
| IJ,I,J(不飽和特性) | ◎ | ◎ |  |  |
| K(節点) | ◎ | ◎ |  |  |
| K’(節点) | × | × |  |  |
| KA（境界条件） | × | × |  |  |
| KB（初期条件） | × | × |  |  |
| L,LA,LB,LB’,LC,LC’ （降雨） | × | × |  |  |
| M,M’,NO,N,O (水位変化) | × | × |  |  |
| R,R’,ST,S,T (流量変化) | × | × |  |  |
| U(境界条件変更) | ◎ | ◎ |  |  |
| UA,UA’（水位変化） | × | × |  |  |
| UB,UB’（流量変化） | × | × |  |  |
| UC,UC’（固定境界） | ◎ | ◎ |  |  |
| UD,UD’(降雨) | × | × |  |  |
| V,VA,VA’,VB,VB’ (材質変更) | × | × |  |  |

◎必須ﾃﾞｰﾀ　●ﾌﾞﾗﾝｸｶｰﾄﾞが必須　×省略