AC-GWAP Ver.2025.01

Academic Version

入力マニュアル

１．ファイルの構成

AC-GWAPは実行ファイル(.exeファイル)を中心に以下のファイル構成からなる。

(1)AC-GWAP

ソースファイル(.for)と実行ファイル(.exe)をもつ。

コンパイル時に中間ファイルに相当するいくつかのファイルができ(.objなど)、コンパイラーやその設定オプション毎に作成される中間ファイルは異なる。しかし、計算や修正に必要なファイルは中間ファイルには存在しないので、譲渡の際には(.for)と(.exe)の２ファイルに着目すれば良い。

老婆心であるが、ソースファイルを修正しても、コンパイルし直して新しい実行ファイルを作らない限り、プログラムを修正したことにはならない。FORTRANコンパイラーの使い方については各自習得されたい。

基本的に、GWAP本体のコーディングはFORTRAN77仕様としてあり、コンパイラーや計算機に依存する特殊な命令を導入しない様に気を付けたつもりである(少なくとも、この前のバージョンは、PC,UNIX、汎用機、スパコンで何ら修正無しに稼動していた)。

尚、アカデミックバージョンとなっているが、解析能力を削減したバージョンではなく、研究段階にある未確認な機能を取り除いたに過ぎない。

(2)データファイル(拡張子に依存しないテキストファイル、一般に.dat)

解析モデルを入力マニュアルに促して数値情報に置き換えたのがデータファイルである。

このファイルは市販のエディタやワープロを使って作成する。プリ(pre-)ソフトと称するデータ作成アプリケーションもあるが、当バージョンのGWAPにはこれが開発されていないので各自でデータファイルは打込んで頂きたい。

しかしながら、作成されたデータをみると、ある程度の規則性が確認されることから、表計算アプリケーションを用いてデータの一部を作成させることも可能である。この時、表計算アプリケーションとのファイルのやり取りを用意にするために、節点情報と要素情報の入力フォームにはフリーフォーマットも選べるようにしてある。

(3)印字フォームファイル(拡張子に依存しないテキストファイル、一般に.prn)

近年は、コンソール(画面)上で計算結果を確認することが多くなったが、かつては結果はプリンターで印字することを前提にしていた。現在のGWAPの出力ファイルはコンソール上で見ることが可能であるが、プリンターへの印字フォームで出力されている。

(4)WORK.LST

UNSAFではいくつかのワークファイルを用いる。各ファイルは後に示すが、これらのファイル名を指定しているファイルがWORK.LSTファイルである。このファイルは、コンピュータ内ではカレントディレクトリーに存在することを前提にしてある。

(5)第1ワークファイル

WORK.LST内の最初のファイルである。unformat仕様の読書きを受け付けるファイルである。各時間ステップの計算後に流量計算を行なうために、SUB.RESETでAマトリックスとBベクトルを書き込み、SUB.FIXQあるいはSUB.FIXQPCGで読み込まれる。

(6)第2ワークファイル

WORK.LST内の二番目のファイルである。unformat仕様の読書きを受け付けるファイルである。非線形問題を扱う場合の収束性の確認のために、計算結果を随時保存するものである。

(7)第3ワークファイル

WORK.LST内の三番目のファイルである。unformat仕様の読書きを受け付けるファイルである。非線形問題の収束が所定の繰り返し回数内で達することができなかった場合、一旦前の時間ステップに戻って時間増分を小さくして計算をやり直す。この為に、計算結果と節点条件を保存するために用いられる。

※：第1～3のファイルは、計算中には頻繁にアクセスがみられ、これにより計算時間(elapse-timeであって、CPU-timeではない)が増大する場合が有る。特に、ハード資源の乏しい計算環境ではこれに要する計算時間が実際の計算時間であるCPU-timeを大幅に上回ることがある。そこで、メモリー環境に余裕が有るならメモリー上にワーク領域を確保することができる。GWAPではINCOR(＊-group)によって、ファイルかメモリーかの選択ができる。

(8)第4ワークファイル

WORK.LST内の4番目のファイルである。unformat仕様の読書きを受け付けるファイルである。計算ステップ毎の計算結果を保存するものである。このファイルは以下のように用いられる。①再計算用の水頭分布データの採集、②付属のグラフィックアプリケーション(PCGRPG)のデータファイル、 ③他のグラフィックなどのアプリケーション用のデータファイル変換アプリケーションのデータ(今回、ATLAS、TECPLOTに対応した変換プログラムを添付した)。

(9) TRANSG

ソースファイルと実行ファイルをもつGWAP用の計算結果ファイルの変換アプリケーションである。ここでは、再計算用節点情報の作成と所定のグラフィックアプリケーション(TECPLOT,FEMAP,MicroAVS,iGPOST)用のフォーマット変換ができる。

これらのファイル群の関係は以下の図に示すようである。

また、｢INTERP　DATA｣を選択することで、入力した座標値の位置での水位を出力することが出来る。

(10)ポスト出力時間とステップの出力

Fort.56に、テキスト形式で時間ステップ、出力時間を出力している。

(11)PCG用の計算用インデックスファイルの出力

Fort.55に、COLHT、ADRSKで作成されるPCG用の計算用インデックスファイルを保存する。

２．AC-GWAPの使い方

2-1提供CD-ROM内ファイル内訳

以下のファイルが最低限含まれていることを確認されたい。

AC-GWAP.FOR	：academic GWAPフォートランソース

AC-GWAP.EXE	：    〃          WIN実行モジュール

GRAPH2G.FOR	：GWAP用結果取り出しプログラムソース

GRAPH2G.EXE	：    〃              WIN実行モジュール

TRANSG.FOR		：GWAP用出力変換フォートランソース

TRANSG.EXE		：    〃              WIN実行モジュール

WORK.LST		：GWAP実行時のファイル設定ファイル

DEMO.DAT		：デモ用データファイル

2-2インストール

利用者の使い勝手の良い様にFDからハードディスクなどへコピーする。

プロテクトなどは掛けていないので、通常のファイルコピーで可能である。

2-3実行

実行時に必要なファイルは以下のものである。

AC-GWAP.EXE	：    〃              WIN実行モジュール

GRAPH2G.EXE	：    〃              WIN実行モジュール

TRANSG.EXE		：    〃              WIN実行モジュール

WORK.LST		：AC-GWAP実行時のファイル設定ファイル

GWAP用データファイル

GRAPH2G用データファイル

注意する点は、カレントディレクトリーにWORK.LSTファイルが存在すること。

また、実行時に作成されるファイルは以下のものであり、既に存在している場合には上書き、あるいは二重設定となりファイル名の変更や既存ファイルの消去が要求される。

AC-GWAP.EXE実行時には以下のファイルが作成される。

① 出力ファイル（実行時に対話形式で指定）

②WORK.LSTファイル内で設定されるファイル

GRAPH2G.EXE実行時には以下のファイルが作成される。

① 出力ファイル（入力データによって出力される）

GHTIME.CSV　水位を取り出した結果

GQTIME.CSV　流量を取り出した結果

GVDTIME.CSV流速（単位幅あたりの流量）を取り出した結果

GVATIME.CSV流速（有効浸透高さで割った平均流速）を取り出した結果

TRANSG.EXE実行時には以下のファイルが作成される。

① 出力ファイル（実行時に対話形式で指定）

３．AC-GWAP入力フォーム

入力における基本ルールの確認

 整数と実数は区別するので、実数値は小数点を付け、整数は小数点を付けないこと。

 「省略」に該当するgroupは０やブランク行を必要としない(入れてはいけない)。

 「BLANK」に該当するgroupは０かブランク行を必要とする(入れなければならない)。

 入力マニュアルの記載が曖昧であり理解できない時は、プログラムソースで入力部分を確認する。

| Group | # Columns | # Form | # Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1-80 | A4 | HED | 問題のHead Title |
| B1 | 1- 10 | I10 | NUMNP | 節点総数 |
|  | 11-20 | I10 | NUMEL | 要素総数 |
|  | 21-25 | I5 | MAXIT | 各時間ステップの最大繰り返し計算数 [推奨値：10] |
|  | 26-30 | I5 | INTEG | 時間積分法 1：後退差分 2：中央差分 [推奨値：1] |
|  | 31-40 | I10 | NUMMAT | 材質総数 |
|  | 41-45 | I5 | MK | Group＊のNUMK(i)の最大値 |
|  | 46-50 | I5 | NCUL | 解が収束しない時の最大再計算回数 |
|  | 51-55 | I5 | KFLAG | 流束ベクトルの出力：０；出力しない １；出力する |
|  | 56-60 | I5 | IPLT | 0：計算を実行する 1：メッシュチェックのみ |
|  | 61-70 | F10.0 | TBEL | 基準レベル TBELにベースラインからTP=0(またはOP=0) のまでの高さを入力すると、出力水頭はTP(あるいはOP)表示になる。 |

| Group | # Columns | # Form | # Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 | 1-5 | I5 | IFILE | 最終ステップの計算結果：0；FILEに書かない 1；FILEに書く |
|  | 6-10 | I5 | NPRINT | 計算結果を出力する時間ステップ制御 NPRINTステップに一度出力する。 |
|  | 11-15 | I5 | INCOR | 0：外部ディスクの利用 1：内部メモリーの利用 |
|  | 16-20 | I5 | NXYP | 座標入力：0；x-y直交座標入力 1；r-θ円筒座標入力 |
|  | 21-22 | I2 |  | ブランク |
|  | 23-25 | I3 | IPPSW1 | 流速の出力形式 IPPSW1＝０ 従来の流速（単位幅当たりの流量） IPPSW1＝１ 従来の流速（単位幅当たりの流量） と浸透層厚Dで割った平均流速 を出力する。 |
|  | 26-35 | F10.0 | omega | 0.0 ≦ omega ≦ 1.0 【推奨値: 0.0 】 定常計算時の非線形繰り返し中の非線形特性計算時の参照水位の処理 omega ＝0.0 : P(I) を使用 omega ＝1.0 : P1(I） omega ＝0.5 : 平均値を使用 (P1(I)+P(I))/2. (旧2005版以前のAC-GWAP同等) Pは非線形繰り返し計算過程の算定水位 P1は初期入力水位 |
|  | 36-40 | I5 | NPCG | =0：通常の計算 COLHT、ADRSKでfort.55にPCG用の計算ファイルを作成し保存する。 ≠0：fort.55の内容を読み込んで、COLHT、ADRSKでの作成部分を省略する。 同じメッシュを使用する場合は、初期処理の高速化が行える。 |
| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| C | 1-5 | I5 | IBOU | 1：水頭が経時変化する節点のある場合 0： 〃 ない場合 |
|  | 6-10 | I5 | KBMK | 水頭が経時変化する節点の種類 （時間と水頭の関数の総数） |
|  | 11-15 | I5 | KBOUM | 水頭の経時変化を取り扱うための時間と水頭のデーター総数(降雨の経時変化のデーターも含む) |
|  | 16-20 | I5 | INFL | 1：降雨量の経時変化を考慮する場合 0： 〃 しない場合 |
|  | 21-25 | I5 | ISTEA | 0：初期定常→非定常→最終定常 計算 1：→非定常→最終定常 計算 2：非定常計算のみ -1：定常計算のみ -2：初期定常→非定常 計算 |
|  | 26-30 | I5 | ICONF | 0：被圧地下水問題 1：不圧地下水問題(地表面高さを越える水頭は地表面高さに修正され、湧水流量が与えられる) |
|  | 31-35 | I5 | NT | 計算結果の出力時間の指定数 (定常計算では0) |
|  | 36-40 | I5 | IRNP | 0：Group-Lを規定フォーマットで読む 1： 〃 フリーフォーマットで読む |
|  | 41-45 | I5 | IREL | 0：Group-Dを規定フォーマットで読む 1： 〃 フリーフォーマットで読む |
|  | 46-50 | I5 | IBOUQ | 1：流量が経時変化する節点のある場合 0： 〃 ない場合 |
|  | 51-55 | I５ | KBMKQ | 流量が経時変化する節点の種類 （時間と流量の関数の総数） |
|  | 56-60 | I5 | KBOUMQ | 流量の経時変化を取り扱うための時間と流量のデーター総数 |
|  | 61-65 | I5 | KBMKR | 降雨が経時変化する要素の種類 （時間と降雨の関数の総数） |
|  | 66-70 | I5 | KBOUMR | 降雨の経時変化を取り扱うための時間と降雨のデータ総数 |
| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| D | 1-10 | I10 | NUM | 要素番号 |
|  | 11-20 | I10 | KX(NUM,1) | 要素NUMのｉ番節点番号 |
|  | 21-30 | I10 | KX(NUM,2) | 〃 ｊ 〃 |
|  | 31-40 | I10 | KX(NUM,3) | 〃 ｋ 〃 |
|  | 41-50 | I10 | KX(NUM,4) | 〃 ｌ 〃 |
|  | 51-60 | I10 | KM(NUM) | 要素NUMの材質番号 0：不透水要素扱い |
|  | 61-70 | F10.0 | ALF(NUM) | 降雨浸透を受ける場合の浸透能(0<ALF<1) 不圧問題で考慮できる 降雨を考慮しない時はブランクとする。 (被圧問題では0とする) |
|  | 71-75 | I5 | IPRAIN(NUM) | 降雨が経時変化する関数の番号 |
|  |  |  |  | ※NREL @Group-C =0なら、column指定 =1なら、カンマ(,)区切りか スペース区切り |
| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| E | 1-10 | F10.0 | DT | 初期時間間隔 |
|  | 11-20 | F10.0 | DTMAX | Δtの最大値 |
|  | 21-30 | F10.0 | DMUL | Δtの増加倍率 Δt<DTMAXの範囲では、 Δtnew=Δtold×DMUL |
|  | 31-40 | F10.0 | TMAX | 計算の最大時間 |
|  | 41-50 | F10.0 | TOL | 非線型問題の許容誤差 |
|  | 51-60 | F10.0 | EIFL | 単位面積あたりの降雨量 Group CでINFL=0の場合に入力 INFL=1ならブランク |
|  | 61-70 | F10.0 | TSOLV | PCGソルバーの収束許容値 (=0なら10-8とする) |
| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| F | 1-10 | F10.0 | TM(1) | 指定計算・出力時間の1番目 |
|  | 11-20 | F10.0 | TM(2) | 〃 2番目 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  |  | TM(NT) | 〃 NT番目 |
|  |  | (7F10.0) |  |  |
|  |  |  |  | ※Group-CでNT=0なら、F-groupは省略 |
| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| G | 1-5 | I5 | NUMK(1) | 材質1の帯水層数 |
|  | 6-10 | I5 | NUMK(2) | 材質2の帯水層数 |
|  |  |  | ・ |  |
|  |  |  | NUMK (NUMMAT) | 材質NUMMATの帯水層数 |
|  |  | (16I5) |  |  |
|  |  |  |  | ※NUMMATまでNUMK(i)を入力する。 |
| H | 1-20 |  |  | ブランク(最初の行だけ1-20カラムをブランク) |
|  | 21-30 | F10.0 | BK(1,M) | 材質Mの下から1番目の層厚さ |
|  | 31-40 | F10.0 | TK(1,M) | 材質Mの下から1番目の透水係数 |
|  | 41-50 | F10.0 | BK(2,M) | 材質Mの下から2番目の層厚さ |
|  | 51-60 | F10.0 | TK(3,M) | 材質Mの下から2番目の透水係数 |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  | ： | F10.0 | BK(NUMK(M),M) | 材質Mの下からNUMK(NUMMAT番目の層厚さ |
|  | ： | F10.0 | TK(NUMK(M),M) | 材質Mの下からNUMK(NUMMAT番目の透水係数 |
|  |  | (8F10.0) |  |  |
| I | 1-20 |  |  | ブランク(最初の行だけ1-20カラムをブランク) |
|  | 21-30 | F10.0 | BK(1,M) | 材質Mの下から1番目の層厚さ |
|  | 31-40 | F10.0 | SK(1,M) | 材質Mの下から1番目の貯留係数 不圧帯水層：有効間隙率 被圧帯水層：最上層はΣ(比貯留係数×各層厚) それ以外の層は有効間隙率 |
|  | 41-50 | F10.0 | BK(2,M) | 材質Mの下から2番目の層厚さ |
|  | 51-60 | F10.0 | SK(3,M) | 材質Mの下から2番目の貯留係数 |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  | ： | F10.0 | BK(NUMK(M),M) | 材質Mの下からNUMK(NUMMAT)番目の層厚さ |
|  | ： | F10.0 | TK(NUMK(M),M) | 材質Mの下からNUMK(NUMMAT番目の貯留係数 |
|  |  | (8F10.0) |  | Group-H,Iは材質毎に１セットにして入力 |
|  |  |  |  | ※1-20カラムのブランク部分に材質番号を入力しておくとデータチェックが見やすくなる。 （データには影響を与えません。） |
| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| J | 1-10 | F10.0 | HB(1,M) | 水頭が経時変化する節点のh(t1)の値 |
|  | 11-20 | F10.0 | TIM(1,M) | h(t1)に対するt1値 |
|  | 21-30 | F10.0 | HB(2,M) | 水頭が経時変化する節点のh(t2)の値 |
|  | 31-40 | F10.0 | TIM(2,M) | h(t2)に対するt2値 |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  |  |  | HB (KBOUM,M) |  |
|  |  |  | TIM (KBOUM,M) |  |
|  |  | (8F10.0) |  |  |
|  |  |  |  | MはKBMK個必要 TIM(KBOUM,M)>TMAXとする。 |
|  |  |  |  | ※Group-CでIBOU=0ならGroup-Jは省略 |
| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| K | 1-10 | F10.0 | EI(1,M) | 降雨量が経時変化する場合の時間t1での降雨量 |
|  | 11-20 | F10.0 | ETIM(1,M) | EI(t1)に対するt1値 |
|  | 21-30 | F10.0 | EI(2,M) | 降雨量が経時変化する場合の時間t2での降雨量 |
|  | 31-40 | F10.0 | ETIM(2,M) | EI(t2)に対するt2値 |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  |  |  | EI (KBOUMR,M) |  |
|  |  |  | ETIM (KBOUMRM) |  |
|  |  | (8F10.0) |  |  |
|  |  |  |  | MはKBMKR個必要 ETIM(KBOUM,M)>TMAXとする。 |
|  |  |  |  | ※Group-CでINFL=0ならGroup-Kは省略 |

| Group | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KL | 1-10 | F10.0 | QB(1,M) | 流量が経時変化する節点のQ(t1)の値 |
|  | 11-20 | F10.0 | TIMQ(1,M) | Q(t1)に対するt1値 |
|  | 21-30 | F10.0 | QB(2,M) | 流量が経時変化する節点のQ(t2)の値 |
|  | 31-40 | F10.0 | TIMQ(2,M) | Q(t2)に対するt2値 |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  | ： | ： | ： | ： |
|  |  |  | HBQ (KBOUMQ,M) |  |
|  |  |  | TIMQ (KBOUMQ,M) |  |
|  |  | (8F10.0) |  |  |
|  |  |  |  | MはKBMKQ個必要 TIMQ(KBOUMQ,M)>TMAXとする。 |
|  |  |  |  | ※Group-CでIBOUQ=0ならGroup-KLは省略 |

| Group |  | Columns | Form | Symbol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | 1-10 | I10 | N | 節点番号 |
|  |  | 11-15 | I5 | KODE(N) | 境界条件番号 0 or BLANK：計算変量 1：節点の水頭が常に一定の場合 3：節点の水頭が経時変化する場合 -3：節点の水頭が揚水井戸である場合 -6：節点の流量が経時変化する場合 13：KODE(N)=3と同じであるが、水位が標高（BL(N)）を超えた場合のみ経時変化を与える。 |
|  |  | 16-20 | I5 | KB(N) | KODE=3の節点の{h､t}関数番号 KODE=13の節点の{h､t}関数番号 KODE=-6の節点の{Q､t}関数番号 |
|  |  | 21-30 | F10.0 | X(N) | x座標値(NXYP=1ではｒ座標値) |
|  |  | 31-40 | F10.0 | Y(N) | y座標値(NXYP=1ではθ(°)) |
|  |  | 41-50 | F10.0 | P1(N) | 初期全水頭値 |
|  |  | 51-60 | F10.0 | Q(N) | KODE=-3の場合、揚水流量(<0揚水、>0注入) KODE-3場合、ブランク |
|  |  | 61-70 | F10.0 | QL(N) | KODE=-3の場合、 揚水ポンプの基準線からの高さ KODE-3場合、ブランク |
|  |  | 71-80 | F10.0 | BL(N) | 基準線からの地表面高さ |
|  |  |  |  |  | ※NRNP=0なら、column指定 =1なら、(､)区切りで指定なし |
| Group | Columns |  | Form | Symbol | Description |
| M | 1-5 |  | I5 | NCHA | 節点の水頭や条件が初期定常計算→非定常計算の過程で変更される節点総数 Group-C ISTEA=1および-1の場合には、Group-M,N,O,Pは省略 Group-C ISTEA=0､-2､2の場合には、 Group-M,N,O,Pを用いて非定常計算時の節点水頭や境界条件を変更する。 条件を変更しないで計算する時は、Group-Mをブランクとする。 Group-M,N,O,Pは初期定常状態から、揚水や掘削による境界条件あるいは節点の水頭が変化した事による地下水位の変動を解析する場合に用いる。 境界の水位が経時変化する場合にはGroup-Jを用いるのでここでは該当しない。 |
| Group | Columns |  | Form | Symbol | Description |
| N | 1-10 |  | F10.0 | DT | 初期時間間隔 |
|  | 11-20 |  | F10.0 | DTMAX | Δtの最大値 |
|  | 21-30 |  | F10.0 | DMUL | Δtの増加倍率 Δt<DTMAXの範囲では、 Δtnew=Δtold×DMUL |
|  | 31-40 |  | F10.0 | TMAX | 計算の最大時間 |
|  | 41-50 |  | F10.0 | TOL | 非線型問題の許容誤差 |
|  | 51-55 |  | I5 | NTT | 計算結果を出力する指定時間数 Group-CのNT以下とする。 |
|  | 56-60 |  | I5 | NPRINT | 計算結果をファイルに出力するステップ数の制御 |
|  |  |  |  |  | Group-MでNCHA=0(ブランク)ならGroup-Nは省略 Group-Nの各入力項目はGroupA,C,E参照 Group-Nは新しい境界条件での非定常計算の時間制御データの入力を行う。 |
| Group | Columns |  | Form | Symbol | Description |
| O | 1-10 |  | F10.0 | TM(1) | 指定計算・出力時間の1番目 |
|  | 11-20 |  | F10.0 | TM(2) | 〃 2番目 |
|  |  |  |  | ・ |  |
|  |  |  |  | TM(NT) | 〃 NT番目 |
|  |  |  | (7F10.0) |  |  |
|  |  |  |  |  | ※Group-NでNTT=0なら、Group-Oは省略 |
| Group | Columns |  | Form | Symbol | Description |
| P | 1-10 |  | I10 | N | 節点番号 |
|  | 11-15 |  | I5 | KODE(N) | 境界条件番号 0 or BLANK：計算変量 1：節点の水頭が常に一定の場合 3：節点の水頭が経時変化する場合 -3：節点の水頭が揚水井戸である場合 -6：節点の流量が経時変化する場合 |
|  | 16-20 |  | I5 | KB(N) | KODE=3の節点の{h､t}関数番号 KODE=-6の節点の{Q､t}関数番号 |
|  | 21-30 |  | F10.0 | X(N) | x座標値(NXYP=1ではｒ座標値) |
|  | 31-40 |  | F10.0 | Y(N) | y座標値(NXYP=1ではθ(°)) |
|  | 41-50 |  | F10.0 | P1(N) | 初期全水頭値 |
|  | 51-60 |  | F10.0 | Q(N) | KODE=-3の場合、揚水流量(<0揚水、>0注入) KODE-3場合、ブランク |
|  | 61-70 |  | F10.0 | QL(N) | KODE=-3の場合、 揚水ポンプの基準線からの高さ KODE-3場合、ブランク |
|  | 71-80 |  | F10.0 | BL(N) | 基準線からの地表面高さ |
| Q |  |  |  |  | BLANK |
|  |  |  |  |  | 数行BLANK行を入れておけばとまる |